| 项目 |  | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 探测器性能 | 探测器类型 | 非制冷焦平面微热型 |
|  | 像素 | 384×288 |
| 图像性能 | 视场角/最小焦距 | 25°×19°/0.1m |
|  | 空间分辨率 | 1.36mrad |
|  | 热灵敏度 | ≤0.04℃@30℃ |
|  | 帧频 | 50/60Hz |
|  | 聚焦 | 手动调焦 |
|  | 波长范围 | 8-14um |
|  | 内置可见光相机 | 320万像素，CMOS模组，内置2个LED补光灯 |
| 图像显示 | 液晶显示屏 | 3.5&rdquo;TFT 彩色LCD，640×480像素屏 |
|  | 图像显示 | 红外图像与可见光可快速切换，红外图像与可见光图像画中画 |
|  | 调色板 | 11种调色板可选（包括铁红，彩虹，黑白，黑白反转等） |
|  | 图像处理 | 自动/手动调整对比度、亮度，自动增强模式 |
| 测量 | 测温范围 | 20℃- 50℃ |
|  | 精度 | ±0.3℃（标配外置黑体） |
|  | 测温校正 | 自动/手动 |
|  | 测量模式 | 实时5个可移动点，5个可移动区域（最高温、最低温捕捉、平均温度测量），2个线测温，等温分析，温差测量，温度报警（声音、颜色） |
|  | 设置功能 | 日期/时间，温度单位℃/℉/K，语言，对比度/亮度，LCD背光，IP地址 |
|  | 辐射率校正 | 0.01至1.0辐射率可调（增量为0.01），或通过预定义的物质辐射率表校正辐射率 |
|  | 背景温度校正 | 自动 |
|  | 大气透过率校正 | 自动，根据输入的目标距离、相对湿度、环境温度 |
| 图像存储 | 存储卡 | 8GMicro SD（TF）卡，最高可支持32G |
|  | 存储方式 | 手动/自动（设定时间或温度触发）存储，单帧红外存储、红外与可见光关联存储； 红外录像、红外与可见光关联录像 |
|  | 红外图像格式 | JPEG格式，带红外原始测量数据图像；MPEG4格式 |
|  | 可见光图像格式 | JPEG格式、MPEG4格式 |
|  | 语音注释 | 60秒语音记录，随图像一同存储（内置麦克风） |
|  | 文本注释 | 有 |
| 激光指示器 | 激光指示器 | 二级，1mW/635nm红色 |
| 电源系统 | 电池类型 | 锂电池，可充电 |
|  | 电池工作时间 | 4小时连续工作 |
|  | 充电类型 | 智能充电器充电或随机（AC电源适配器或12V车内电源）充电 |
|  | 省电模式 | 自动休眠、自动关机 |
| 环境参数 | 工作温度 | -15℃-+50℃ |
|  | 存储温度 | -40℃~+70℃ |
|  | 湿度 | ≦95％（非冷凝） |
|  | 防护等级 | IP54 |
|  | 抗冲击 | 25G，IEC68-2-29 |
|  | 抗振动 | 2G，IEC68-2-6 |
|  | 跌落 | 2米 |
| 物理特性 | 重量 | 0.98Kg |
|  | 尺寸 | 230mm×105mm×245mm |
|  | 扶手带 | 两侧均可安装 |
|  | 三脚架 | 1/4″-20-UNC |
| 接口 | 电源接口 | 有，DC 12V |
|  | 存储卡槽 | Micro SD（TF）卡座 |
|  | 视频输出 | 有，PAL/NTSC |
|  | 音频输出 | 有 |
| 项目 |  | 技术参数 |