食堂灶台吸风罩及油烟管路设备改造项目

一、项目名称和供应商资格条件

1. 项目名称：浙江省肿瘤医院食堂灶台吸风罩及油烟管路设备改造项目。

2. 供应商资格条件：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

（2）公司具有独立的维保能力且信誉良好；

（3）本项目不接受联合体议价。

二、项目概况

1.具体规格尺寸见下表

2.预算金额不超过3.5万元人民币

- 报价方式

| 编号 | 设备名称及要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 职工食营，营养食堂不锈钢吊顶冲孔百叶 不锈钢吊顶封板 —采用SUS304-2B不锈钢制作 —封板采用不锈钢板厚度1.0mm制作。 —封板要求采用百叶形式制作，保侍通风状态， —封板要求活动式，便于以后清洗方便， —规格:定制2900*650*50 | 5 | 块 |  |  |
| 2 | 不锈钢吸风罩排烟管道加消声器） —采用SUS304-2B不锈钢制作 —内胆要求采用不锈钢板0.8mm制作。冲孔5mm， —封板采用不锈钢板厚度1.0mm制作。 —中间隔层要求增加隔音棉减少噪音， —规格:1200*800*800 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 不锈钢吸风罩 （营养食堂） —采用SUS304-2B不锈钢厚度1.0mm制作 —规格:1500*600*550 —规格:2400*300*150 | 1.4 | ㎡ |  |  |
| 4 | 风机拆装（费用） —营养食堂旧箱式风机拆到蒸饭间排蒸汽使用， —其中包括安装调试（包含吊机费用） —阻尼减震器（200kg，4只） —功率：380v/7.5KW，转速960， | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 多翼式风机（安装至消毒间排蒸汽使用） —品牌:九州，七星，神洲豹 —型号：2850—3000风量左右， — 3# 全压320 —功率：380v/3KW | 2 | 台 |  |  |
| 6 | 营养食堂排烟系统 —定制不锈钢风管 —板厚1.0mm，变径风管制作， —板厚1.0mm，弯头制作，700*500（3） —板厚1.0mm，大小头制作，700*500*500*400 —法兰采用30*30角铁制作，14付 —规格:700*500（主管） | 18 | ㎡ |  |  |
| 7 | 铝叶高压低噪音风机箱（营养食堂排烟使用） —品牌：神洲豹，九州，七星 —型号：18500—20000风量左右， —静压1236—1150 超强风量，超大压力，铝制叶轮 —功率：380v/11KW，转速960， —风机隔层要求增加隔音棉减少噪音 —说明；吸风罩上面管道口径小排风不畅通 —增加风压给厨房排烟增加流量 | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 软连接 —型号：配风机接口（900*750*500） —采用防水帆布制作 —法兰采用40*40角铁制作 | 3 | 只 |  |  |
| 9 | 阻尼减震器（2套） —（控制箱2套要求带变频器） —不锈钢隔音棚（1200*1200*1000）1个 —内胆要求采用不锈钢板0.8mm制作，冲孔5mm —中间隔层要求增加隔音棉减少噪音 —风机支架（1000*1000*250）1个 —包刮风柜支架费用，墙上架子费用。 —规格：200kg，（8个） | 2 | 套 |  |  |
| 合计：人民币 |  | 0.00 |  |  |  |

注：本次报价包含一切税费、运杂费、保险费、装卸落地费、保管费、节假日加班费、仓储费、二次搬运费（搬运至各区域所发生的全部费用）、人员食宿交通、专用工具费（若有）、安装费及完成本项目的可能涉及的所有费用.

四、响应文件编制要求

1. 响应文件包含报价、技术、商务资料不得少于叁份。

2. 报价文件至少应包括以下内容（均需加盖公章）：（1）按本文件表格内所列内容报价；（2）采购到货响应周期及相应优惠条件等；（3）供应商需要说明的其他报价说明。

3. 商务文件至少应包括以下内容：证明其为合格供应商和所提供的为合格产品的有关资格证明文件（若适用），议价文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章）：（1）法人授权委托书（附件1）；（2）法定代表人及受委托人的身份证复印件；（3）企业法人营业执照复印件；（4）主要业绩证明；（5）供应商认为需要的其他商务文件或说明。

4. 技术文件至少应包括以下内容：针对本项目的技术和服务议价方案，招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章）：（1）供应商应提供的技术资料；（2）供应商需要说明的其他文件和说明。

5.保修期限：一年

五、议价截止时间、议价时间及地点

1. 递交议价文件截止时间：2022年7月18日（周 一 ）下午17:00前，逾期不再接受任何形式的报名。

2．议价时间及地点：院方另行通知

3．投标地点：浙江省肿瘤医院行政楼403室

4. 必须对议价文件进行密封并在密封处加盖公章，写明联系人、电话、投标单位及投标项目名称，采用快递方式递交议价文件，快递费用由议价单位自理，不接受到付件。邮寄地址：杭州市拱墅区半山东路1号浙江省肿瘤医院行政楼403室。

六、联系方式：

1. 地址：杭州市拱墅区半山东路1号

2. 联系方式：

联系人：徐先生    联系电话：0571-88122408

浙江省肿瘤医院

2022年7月11日

附件1：

授权委托书

本公司特委托姓名：____________，性别:_______身份证号:_____________________，作为我公司的合法代理人，全权代表我公司办理浙江省肿瘤医院                               相关事项，对委托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件，我公司均予以认可，并承担相应的法律责任.

委托期限:自签字之日起至上述事项办完为止.

法人代表：

公司名称:

年    月    日