水平摇床产品参数要求

*1、到达设置温度后开始计时，使实验更加精确。

2、集培养箱、振荡器于一体，外观精致小巧，节省实验室空间。

*3、恒温空间紧凑，温度均匀性好，振荡噪音小。

4、采用微电脑控制温度和振荡频率，带有定时功能。

5、人机友好的按键式操作界面，透明上盖可以大角度打开，方便观察和取放样品。

*6、设有上盖开关，箱盖开启时，风循环速度减半、加热和摇床自动停止，无温度过冲之弊。

*7、独创TMB控制转速技术，能确保摇床平稳启动，并能防止液体溅出而造成仪器损坏。

8、循环风扇速度可调，可避免试验过程中，由于循环风扇过快而造成的样品挥发。

9、独立限温报警系统，超过限制温度后自动切断加热，保证安全运行不发生意外。

10、程序运行结束后发出声音报警讯号。

11、直流无刷电机驱动、长寿命、免保养。

*12、上盖支撑杆采用气弹簧设计原理，盖子无需开至顶端， 可以在任意位置停顿。

13、转数范围：50-300rpm

14、振幅：20mm

15、控温范围：室温+5—60℃

16、温度设定范围：5—60℃

*17、温度稳定性（@37℃）：≤±0.3℃

18、温度显示精度：≤0.1℃

19、定时范围：1min—99h59min

20、*熔断器：250V,3A/5A, 5*20※

*21、外观尺寸：W.360XD.435Xh.320mm