浙江省肿瘤医院国产化超融合系统项目采购需求

背景：本项目计划建设一套ARM架构超融合资源池，一套C86架构超融合资源池，以上服务器需由同一套超融合系统统一管理，并且须符合国产化相关要求。用于补充医院服务器计算资源池，承接各业务系统的部署，超融合系统要求：

| 技术项 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 国产品牌，稳定性高，必须符合国产化要求。 |
| 授权许可 | 超融合集群授权许可，针对8套C86架构服务器(双CPU)，4套ARM架构服务器(双CPU),及超融合管理平台授权、计算存储虚拟化授权等。 |
| 超融合管理平台功能要求 | （1）云计算管理平台，和底层资源池部分的（计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化）均为同一厂商品牌提供，支持虚拟防火墙、虚拟负载均衡，以保障平台的扩展性和兼容性。平台扩容可灵活选择单独扩容计算资源或存储资源。为确保私有超融合平台软件的快速迭代以适应技术发展的需要，软件具备版本在线升级，升级过程无需重启设备，不影响云主机业务。 |
|  | （2）支持大屏展示，便于用户直观查看虚拟化资源池的使用情况和健康状态，例如CPU使用率、内存使用率、存储使用率等。 |
|  | （3）超融合平台支持分析虚拟机、主机资源使用情况，提供规划决策数据支撑。 |
|  | （4）支持健康巡检功能，用于快速查看超融合系统健康情况。包括：总体健康状况、集群健康状况、存储健康状况、网络健康状况、告警信息状况和其它配置信息。 |
| 超融合虚拟化功能要求 | （1）在超融合管理平台管理界面上提供虚拟机启动、重启、关闭、迁移、删除、快照等功能的批量操作； |
|  | （2）虚拟化软件内置备份模块，无需单独安装备份软件即可实现虚拟机全量、增量备份功能，备份时对业务运行无影响，支持按时间（按天、按周、按月）设置自动化备份策略 |
|  | （3）提供虚拟机回收站功能，统一管理被删除的虚拟机，防止因虚拟机误删除导致数据丢失，支持设置回收站文件保存周期，超期的文件将被自动删除。 |
|  | （4）支持对整个平台虚拟设备实现统一监控和管理，包含CPU、内存、网卡、硬盘、存储、RAID等。 |
|  | （5）支持无损快照，存储卷快照后性能可完全恢复，快照数量无限制。 |
|  | （6）磁盘或者节点故障之后无需人工干预，数据在集群内硬盘的剩余空间中自动重构，非在热备盘中重构，提高重构效率。 |
|  | （7）虚机离线备份功能和授权，请描述离线备份功能和针对本次的方案，需满足≥500台，不额外收取费用，数据备份到院方指定的备份服务器中。 |
|  | （8）虚机CDP功能和授权，请描述CDP功能和针对本次的方案，需满足≥50台，不额外收取费用，数据备份到院方指定的备份服务器中。 |
|  | （9）部分业务需要使用USB设备，需支持物理机上的USB映射给虚拟机使用，且不影响虚拟机迁移。 |
|  | （10）超融合集群CPU通常会超配，需支持超融合平台能够支持虚拟机启用CPU预留机制。 |
|  | （11）虚拟机调度策略，可指定虚拟机运行到指定主机组，提供基于主机组的调度策略。 |
|  | （12）支持虚拟机动态资源添加操作。 |
|  | （13）超融合应提供DRS功能，提供基于各类模式的DRS机制，如性能均衡模式，支持自动评估物理主机的负载情况，当物理主机负载过高时，自动将该物理主机上的虚拟机迁移到其他负载较低的主机上，确保业务持续稳定和集群主机负载均衡。 |
|  | （14） 支在不同场景下满足存储对性能和可靠性的需求，可以设置2副本及以上存储池。 |
|  | （15）支持通过iSCSI透传/非透传指令使虚拟机支持存储裸设备映射（RDM），可以将存储设备上的LUN 直接映射给虚拟机使用。 |
| 售后服务 | 提供软硬件5年原厂7*24维保服务，要求故障发生后1小时到现场，2小时内故障解决；维修件，如硬盘是否返还不做要求。 |
| 供货保障 | 届时项目成交后，要求提供原厂授权函质保函盖章件，最终用户为“浙江省肿瘤医院”。 |
| 超融合迁移 | 为满足现有环境的国产化改造，超融合平台应具备虚拟机迁移功能，能够将VMware平台中的虚拟机迁移至国产化平台中，若涉及迁移授权问题，需满足≥500台，不额外收取费用。 |
| 案例要求 | 要求展示省级医院国产化超融合虚拟化落地案例。 如若没有完全契合要求的案例，请挑选展示3-5个其他单位/行业具有代表性的国产化超融合虚拟化落地案例。 |
| 项目重点要求 | 符合国产化信创标准，验收时需通过信创鉴定。 |
| 配套交换机 | 请提供配套交换机选型建议（附报价）。本项目共需： - 1、后端交换机4台（25G低延时，IB/以太不做硬性要求，按需配原厂25G多模模块，堆叠线缆） 2、前端业务交换机4台（10G，按需配原厂10G多模模块，堆叠线缆） 3、电口带外管理交换机2台。 |
| 其它 | 报市场信息价，列出全部清单与单价。 |