自助设备硬件配置

    - 门诊自助服务终端

| 要求投标单位自助服务终端不低于以下配置 |  |
| --- | --- |
| 功能模块 | 技术参数 |
| 机柜 | 钢制柜体，钢板厚度≧1.5mm，外表面进口户外金属喷涂工艺，可消毒擦拭；柜门密闭性能良好，晃动情况下金属碰撞声音小。机柜采用前后门均可维护，方便业主维护。自带LED灯条指示功能。外形个性化设计，机身圆弧造型，超薄设计，面板可拆卸设计，布局合理，符合人体定制发光LOGO广告牌。机柜重量120KG以上，机柜高度1.9-2M，宽700MM，▲厚620MM。 |
| 主控模块 | CPU:Intel酷睿I5；芯片Intel®H81芯片；内存不小于4G；SSD 128G及以上，2U工业机箱，2×Realtek RTL8111E 网卡芯片,PCI-E 总线千兆网卡1×MINI PCI-E 接口，支持无线网络(WIFI)，10× USB 2.0, 2×USB 3.0，10×COM，CPU 集成显卡，VGA1+VGA2, VGA1+HDMI, VGA2+HDMI 同步/异步双显，电源300W， CPU风扇115A，支持网络唤醒,上电开机, 定时开机 |
| 43寸屏 | 功耗 ≤50W 触摸屏技术参数： 触摸屏类型 电容触摸屏 盖板玻璃 钢化 3mm 触摸屏透光率 87% 表面硬度 7H 触摸接口 USB2.0 触摸点数 10 触摸反应时间 ≤10 ms 触摸方法 手指 / 电容笔 单点触摸寿命 ≥5000 万次 触摸线性度 ＜2% 单点操作系统 Windows XP，Linux 多点操作系统 Windows7/8，Android 功率 最大功耗：65w; 待机功耗：3w; 关机功耗：2w 关机功耗：1w |
| 凭条打印模块 | 打印方式 ：热敏行点式打印 ；打印速度 ：Max:150mm/s ；分辨率： 203dpi(8dots/mm) ；打印宽度 ：72mm -80mm；纸张类型： 热敏纸卷 ；纸张宽度 ：79.5±0.5mm ；纸张厚度 ：0.055-0.09mm ；纸卷外径/内劲 ：Max:80mm;min:13mm ；加热头温度 ：热敏电阻 ；缺纸： 光电侦测 ；纸将尽 ：光电侦测 ；轴到位 ：机械开关 ；取纸侦测 ：光电侦测+闪烁灯 ；接口 ：串口（RS232/TTL），USB；打印寿命 ：≥100Km ；切刀寿命： ≥100万次 |
| 扫码模块 | 扫描性能 ：图像传感器 640*480 CMOS 传感器；照明：白色 LED；识读码制：1D 、2D ；识读精度* ≥5mil；典型识读景深* EAN-13 (13mil) 20mm~120mm PDF417 (6.7mil) 30mm~60mm Data Matrix (10mil) 30mm~65mm QR Code (15mil) 20mm~120mm ；符号反差* ≥30%；条码灵敏度** 倾斜±40°，偏转±45°，旋转 360°；运动容差* 最高 200 cm/s（微信支付）；视场角度 水平 65°，垂直 51°，对角 78°；电气参数：通讯接口 TTL-232,USB；外观尺寸(mm) 61.5(W)×65.5(D)×30.5(H)（最大值）；重量 32g；工作电压 12pin FPC 卧式插座：3.3-5 VDC±5% 4pin 杜邦插座 USB 接口：3.3-5 VDC±5% 4pin 杜邦插座 TTL232 接口：3.3-5 VDC±5% 额定功耗 729mW(典型值)；电流@5.0 VDC 工作 156mA（典型值），179 mA（最大值）；环境参数： 工作温度 -40℃~+60℃储存温度 -40℃~+70℃；工作湿度 5%~95%（无凝结）；环境光照 0~100,000LUX；国际 认证 FCC Part15 Class B，CE EMC Class B |
| 银联卡/就诊卡读卡模块 | 电动吸卡吐卡，三卡合一（磁卡、IC卡、RF卡）电动式进卡，带安全闸门，防止异物插入。具有掉电吐卡功能，走卡速度约70CM／秒；出错概率 磁卡：在正常环境(15～25℃，35～60%RH)下，读完美卡 1,000 次,，出错率少于 1 次 ； IC 卡：读写卡 1,000 次，出错概率少于 1 次（脏卡引起的错误除外）寿命50万次以上。符合ISO 7811标准、ISO 7816标准、PBOC2.0/PBOC3.0 标准 |
| 密码键盘模块 | 类别：EPP硬件加密键盘，须符合国家和国际的相关认证规定。 软件：支持最新Triple DES算法,可以支持ANSI、ECB等标准 密钥管理：可存储16组128位的密钥，只能写入不能读出，加密后如拆离键盘，必须自动启动密钥自毁功能 键数：16键金属键盘，10个数字键，6个功能键保护功能：防水、防尘、防暴 |
| 二代证阅读模块 | 标准：符合公安部《GA450-2003台式居民身份证阅读器通用技术要求》 |
|  | 符合公安部《1GA450-2003台式居民身份证阅读器通用技术要求第1号修改单》标准，内嵌专用安全模块 |
|  | 符合《GA467-2004 居民身份证验证安全控制模块接口技术规范 》 |
|  | 符合《GA490-2004 居民身份证机读信息规范》标准符合非接触IC卡 ISO14443（TypeB）非接触卡国际标准 |
|  | 读卡时间：≤3秒 |
|  | 感应区域面积：120mm*100mm； |
|  | 谐振频率：13.56MHZ |
|  | 读卡距离：0~50mm ,读卡角度：0~70度 |
|  | 通信接口：RS232或USB 自动识别 |
|  | 断电保护：具备掉电、过流、过压、短路、极性反接等保护措施。当电压恢复正常时，能自动恢复正常工作状态 |
|  | 可靠性：MTBF ≥ 30000小时 |
|  | 供电：通过计算机的USB接口 |
|  | 符合 GB/T 2423-2001 标准规定 |
|  | 功耗：读卡时≤1.25瓦 |
|  | 透明灯光板指示 |
| 打印模块（激光） | 最大打印幅面A4激光打印机；最高分辨率1200×1200dpi；黑白打印速度38ppm；内存标配：256MB内存标配；64MB双面打印：自动，耗材类型：鼓粉分离，首页打印时间＜7.2秒，纸盒容量：250张 |
| 医保卡读卡模块 | 医保社保卡读卡器，符合当地市民卡读卡要求。 |
| 支付宝专用刷脸摄像头 | 3D结构光摄像头 深度计算处理器 MX6000 深度图像输出：1280x800@7fps, 640x400@30fps 彩色图像独立输出：2560*1440@30fps 尺寸: 69.9mm*18.65mm*10.09mmBaseline 40mm 深度范围 0.25-1m 相对精度 1mm@300mm；6mm@1000mm 平均功耗 ＜2W 深度图分辨率 1280x800@7fps 640x400@30fps 彩色图分辨率 quad HD (2560*1440) @30fps 1080P (1920*1080) @30fps 1280*720@30fps VGA (640*480) @30fps 深度 FOV H67.9° V45.3° 彩色 FOV H71.5° V56.7° 数据传输 USB2.0 支持操作系统 Android / Windows7/10 供电方式 Micro USB/ I-PEX 连接器 工作温度 10° - 40° 适用场景 室内，室外（50000Lux@1m） 防尘防水 无 安全性 Class1 激光防水防尘 D2 Plus支持普通防尘 D2 Plus IP支持IP55 安全性 Class1 激光 |