需求

一、概述

本项目为浙江省肿瘤医院电梯维保服务项目

二、维保范围

本次浙江省肿瘤医院电梯维保服务项目维保范围：本项目电梯共有50台，其中半山院区为49台，机场路院区为1台，详细参数、型号、品牌、层站数等资料见（表1）。供应商须对所有电梯全年维保费用进行报价，按实际维保起止日期及电梯数量按实结算维保费用。

浙江省肿瘤医院电梯清单（表1）

| 内部编号 | 设备登记编码 | 参数 | 设备使用地点 | 型号 | 设备用途 | 制造单位 | 制造日期 | 所到楼层 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-1 | 3010330105ST05091097 | 1000kg 1.5m/s | 行政大楼 | NPH | 员工电梯 | 广州日立 | 2005.7 | 1—6层 |
| 10-2 | 3010330105ST05091096 | 1000kg 1.5m/s | 行政大楼 | NPH | 员工电梯 | 广州日立 | 2005.9 | -1—6层 |
| 11-1 | 3010330105ST05050625 | 630kg 1m/s | 织物中心 | GVF-II | 员工电梯 | 广州日立 | 2005.3 | 1—4层 |
| 9-1 | 3110Z0105201680449 | 1600kg 1.5m/s | 九号病房大楼 | TKJ | 医用电梯 | 江南嘉捷 | 2015.12 | 1—7层 |
| 9-2 | 3110Z0105201680450 | 1600kg 1.5m/s | 九号病房大楼 | TKJ | 医用电梯 | 江南嘉捷 | 2016.1 | 1—7层 |
| 8-1 | 34003301052016125000 | 100kg 0.4m/s | 门诊楼 | TW100 | 医用电梯 | 永大电梯 | 2016.12 | 1-2层 |
| 8-2 | 31103301052017075077 | 1050kg 1.75m/s | 门诊楼 | MCA | 医用电梯 | 日立电梯 | 2017.7 | 1—6层 |
| 8-3 | 3110Z010520178021 | 1600kg 1m/s | 门诊楼 | TKJ | 医用电梯 | 奥的斯机电 | 2017.7 | 1—6层 |
| 6-1 | 3010330105ST05060759 | 1600kg 1m/s | 放射科 | NPH | 医用电梯 | 广州日立 | 2005.3 | 1—5层 |
| 6-2 | 3010330105ST05060758 | 1600kg 1m/s | 放射科 | NPH | 医用电梯 | 广州日立 | 2005.3 | 1—5层 |
| 1-1 | 31103301052018105013 | 1600kg 1.5m/s | 1号病房大楼 | MCA | 员工电梯 | 日立电梯 | 2018.10 | 1—13层 |
| 1-2 | 31103301052018085001 | 1600kg 1.5m/s | 1号病房大楼 | MCA | 污物电梯 | 日立电梯 | 2018.6 | 1—13层 |
| 1-3 | 3010330105ST02010173 | 1000kg 1.5m/s | 1号病房大楼 | YPVF | 送药电梯 | 广州日立 | 1999.7 | 1—13层 |
| 1-4 | 31103301052017095016 | 1600kg 1.5m/s | 1号病房大楼 | MCA | 医用电梯 | 日立电梯 | 2017.9 | 1—13层 |
| 1-5 | 31103301052018085000 | 1600kg 1.5m/s | 1号病房大楼 | MCA | 医用电梯 | 日立电梯 | 2018.5 | 1—13层 |
| 1-6 | 31103301052018105012 | 1600kg 1.5m/s | 1号病房大楼 | MCA | 医用电梯 | 日立电梯 | 2018.7 | 1—13层 |
| 1-7 | 311010082201942796 | 1350kg 1.75m/s | 1号病房大楼 | GeN2-MR | 医用电梯 | 奥的斯机电 | 2019.5 | 1—9层 |
| 1-8 | 30003301052019085004 | 1350kg 1.75m/s | 1号病房大楼 | GeN2-MR | 医用电梯 | 奥的斯机电 | 2019.7 | 1—9层 |
| 3-1 | DT-0084-201007-01 | 1600kg 1m/s | 核医学 | HGP | 医用电梯 | 广州日立 | 2010.4 | 1—2层 |
| 4-1 | 3100330105202102589 | 2000kg 1m/s | 加速器 | TBJ | 医用电梯 | 杭州西奥 | 2011.11 | 1—3层 |
| 4-2 | 31101008220230568758 | 1600kg 1m/s | 加速器 | GeN2 | 医用电梯 | 奥的斯 | 2023.4 | 1—3层 |
| 2-1 | DT-0260-201301-01 | 1000kg 1m/s | 2号病房大楼 | TKJ | 手术污物专用电梯 | 日立电梯 | 2012.7 | 1—3层 |
| 2-2 | DT-0022-201106-14 | 1600kg 2m/s | 2号病房大楼 | L10 | 污物电梯 | 日立电梯 | 2010.10 | -2—15层 |
| 2-3 | DT-0022-201106-16 | 630kg 1.75m/s | 2号病房大楼 | HGP | 手术器械专用电梯 | 日立电梯 | 2010.11 | 1—3层 |
| 2-4 | DT-0022-201106-13 | 1600kg 2m/s | 2号病房大楼 | HGP | 送餐电梯 | 日立电梯 | 2010.12 | -2—15层 |
| 2-5 | DT-0022-201106-07 | 1600kg 2m/s | 2号病房大楼 | HGP | 医用电梯 | 日立电梯 | 2011.1 | -2—3/10—15层 |
| 2-6 | DT-0022-201106-06 | 1600kg 2m/s | 2号病房大楼 | HGP | 医用电梯 | 日立电梯 | 2011.1 | -2—3/10—15层 |
| 2-7 | DT-0022-201106-05 | 1600kg 2m/s | 2号病房大楼 | HGP | 医用电梯 | 日立电梯 | 2011.10 | -2—15层 |
| 2-8 | DT-0022-201106-04 | 1600kg 2m/s | 2号病房大楼 | HGP | 医用电梯 | 日立电梯 | 2011.10 | 单层 |
| 2-9 | DT-0022-201106-03 | 1600kg 2m/s | 2号病房大楼 | HGP | 医用电梯 | 日立电梯 | 2011.10 | 单层 |
| 2-10 | DT-0022-201106-10 | 1600kg 2m/s | 2号病房大楼 | HGP | 医用电梯 | 日立电梯 | 2011.1 | -2—9层 |
| 2-11 | DT-0022-201106-09 | 1600kg 2m/s | 2号病房大楼 | HGP | 医用电梯 | 日立电梯 | 2011.1 | -2—9层 |
| 2-12 | DT-0022-201106-08 | 1600kg 2m/s | 2号病房大楼 | HGP | 手术专用电梯 | 日立电梯 | 2011.1 | 2—15层 |
| 2-13 | DT-0022-201106-02 | 1600kg 2m/s | 2号病房大楼 | HGP | 医用电梯 | 日立电梯 | 2011.10 | 双层 |
| 2-14 | DT-0022-201106-01 | 1600kg 2m/s | 2号病房大楼 | HGP | 医用电梯 | 日立电梯 | 2011.10 | 双层 |
| 2-15 | DT-0022-201106-12 | 1600kg 2m/s | 2号病房大楼 | HGP | 送餐电梯 | 日立电梯 | 2010.12 | -2—15层 |
| 2-16 | DT-0022-201106-15 | 630kg 1.75m/s | 2号病房大楼 | HGP | 送药电梯 | 日立电梯 | 2010.11 | 1—15层 |
| 2-17 | DT-0022-201106-11 | 1600kg 2m/s | 2号病房大楼 | UAX | 污物电梯 | 日立电梯 | 2010.10 | -2—15层 |
| 13-1 | 3430Z0105201500007 | 200kg 0.4m/s | 食堂 | TWJ-ASW | 送餐载货电梯 | 杭州顺达佰耐特 | 2015.11 | 1—2层 |
| 13-2 | 311010082201958906 | 630kg 1m/s | 食堂 | GeN2-V | 送餐电梯 | 奥的斯机电 | 2019.9 | 1—2层 |
| 分院 | DT-5267-201412-01 | 1600kg 1m/s | 体检中心 | TKJ | 医用电梯 | 西子奥的斯 | 2014.12 | 1—5层 |
| 15-1 | 31101008220230581656 | 1000 kg 1.75m/S | 科研教学楼 | Regen-M | 员工电梯 | 奥的斯 | 2023.4 | -3—12层 |
| 15-2 | 31101008220230603862 | 2000 kg 1.5m/S | 科研教学楼 | GeN2-MR | 员工电梯 | 奥的斯 | 2023.5 | -3—12层 |
| 15-3 | 31101008220230602954 | 400 kg 1m/S | 科研教学楼 | GeN2-V | 员工电梯 | 奥的斯 | 2023.5 | 1—2层 |
| 15-4 | 31101008220230581647 | 1600kg 2m/s | 科研教学楼 | Regen-M | 员工电梯 | 奥的斯 | 2023.4 | -3—12层 |
| 15-5 | 31101008220230601834 | 1600kg 2m/s | 科研教学楼 | Regen-M | 员工电梯 | 奥的斯 | 2023.5 | -3—12层 |
| 15-6 | 31101008220230601825 | 1350kg 2m/s | 科研教学楼 | Regen-M | 员工电梯 | 奥的斯 | 2023.5 | -3—12层 |
| 5-1 | 3110100762023G110183 | 1600kg 1.6m/s | 重离子医学中心 | KONE MonoSpace | 员工电梯 | 通力 | 2023.5 | -2—2层 |
| 5-2 | 3110100762023G110177 | 1600kg 1.6m/s | 重离子医学中心 | KONE MonoSpace | 员工电梯 | 通力 | 2023.5 | -2—2层 |
| 5-3 | 3110100762023G110192 | 1600kg 1.6m/s | 重离子医学中心 | KONE MonoSpace | 员工电梯 | 通力 | 2023.5 | -2—3层 |

三、报价说明

▲1、磋商报价：

本项目磋商报价分为两部分：

磋商报价1为维保费用。包括两个院区内所有电梯的全年维护保养费、折扣后单价200元及以下的维修配件费、电梯保险费、人工费用（包括不少于2名24小时驻点人员正常作业维修所需的一切人员工资、奖金、超时和法定节假日加班费、夜餐费、民工工伤保险费、危险作业意外伤害保险费、人身意外险、高温费、食宿费、差旅费、交通费、通讯费、社会保险、公积金等费用和补贴）、服装费用、运输费、安全保障费用、教育培训费用、企业管理费、规费、税金等所有费用，磋商文件已提到和磋商文件虽未提到的但应该包括的所有工作内容由供应商完成。

电梯保险费必须包含但不仅限于：电梯责任险（每台电梯年累计赔偿限额不低于500万元，每次每人死亡/伤残赔偿限额不低于100万元，每次事故每人医疗费用赔偿限额不低于20万元，每次事故财产损失赔偿限额不低于100万元）、电梯责任险附加雇员伤害责任保险（每次事故及累计累计赔偿限额不低于500万元，每次每人死亡/伤残赔偿限额不低于100万元，每次事故每人医疗费用赔偿限额不低于20万元，每次事故财产损失赔偿限额不低于1000元）等。

▲磋商报价1，最高限价80万元（2年维保费用）。

磋商报价2为维修配件的折扣。对今后维保服务可能产生的维修配件清单（表2）报折扣，结算单价=清单单价×中标折扣，维修配件费按实结算，不另计人工费。免费更换或维修折扣后单价200元及以下的配件（钢丝绳、钢带除外，按实际工程量结算，不列入免费更换的配件范畴），计入维保费用并分摊到各单价中；更换或维修折扣后单价200元以上的配件，按结算单价，按实结算不计入维保费用。

举例说明（磋商报价2）：

如：磋商折扣为85%，日立SC-N4控制柜接触器为720元/个

则：日立SC-N4控制柜接触器的结算单价=720元/个×85%=612元/个

2、提供维保范围（表1）分项报价。

3、维修配件清单（表2）中的配件费在合同期内累计结算上限为30万元。

4、代为办理电梯使用登记证、电梯年检等工作，年检费用由采购人支付不计入维保费用中。

5、供应商在合同签订后第2月根据每台电梯状况或年度检测前按验收规范、标准、厂家设计要求进行电梯称重、超载、平衡系数的检测及启动运行舒适感、重载运行舒适感、超载装置、平衡系数的调整，并免费增减配重，费用已包含在磋商报价中。

四、服务期限

服务期为两年，合同一年一签；第一年合同到期后经采购人考核合格后签第二年。

- 五、电梯维保要求

1、供应商需具有相应技术力量来解决采购人所提供的电梯清单上列出的各类品牌电梯出现的问题，并能获得相关的电梯配件和技术资料。

2、供应商按照特种设备安全技术规范《电梯使用管理与维护保养规则》、浙江省《电梯维修保养安全管理规范》、《特种设备安全监察条例》（国务院第373号令）和《国务院关于修改〈特种设备安全监察条例〉的决定》（国务院第549号令）的规定，遵循公平、诚实和信用的原则，以专业的技术、优良的服务保证电梯连续安全的高质量运行。

3、供应商应在采购人指定区域设立充足的备件库，保证日常的备品备件及时供应（详细备件清单见表2）,备品备件及所有维修材料均需提供符合国家标准的质量合格证明（部分材料无法提供合格证明的提供购买材料时开具的发票复印件）。

4、供应商须提供相应的维保方案和例行保养项目清单。供应商维保人员须定期向采购人提交每台电梯的半月保养、季度保养、半年保养、年度保养记录报告（加盖公章），每年须向采购人提交每台电梯的限速器校验报告（加盖公章）。对采购人某些在运行时间上有特殊要求的电梯，在维护时间上中标单位将充分考虑采购人的安排。

5、本项目不得转包，否则取消中标资格，并由供应商承担相应责任。

6、在投标期间，供应商如有不明的，可派人在指定时间内到现场勘察。采购人没有涉及到的要求及项目，而供应商认为有必要添加或有自己的看法的，可以详细列出，并注明费用。供应商在响应文件中未注明的内容，而设备系统中存在的，将视为供应商默认承担存在的费用；

7、对更换下来的电子器件应由采购人保管或由采购人与供应商共同销毁，若供应商未按要求处置或擅自将更换下来的电子器件用于其他用途，所产生的全部责任由供应商自行承担。

8、在维保期届满时，供应商须检验是否有因维护保养不当而产生的问题，并及时处理维修。

9、供应商项目负责人及委派的维修班子人员必须为本企业人员，并能提供近三个月的社保证明。

▲10、供应商需提供书面承诺：承诺提供的所有配件均为原厂生产配件，供应商中标后，采购人一旦发现配件为非原厂生产配件，采购人有权终止合同并提出相关赔偿。供应商不得随意更换原有配件，每次更换配件须得到采购人相关工作人员确认，如供应商随意更换零配件导致设备故障或以次充好，将由供应商承担一切责任。

若供应商提供的配件为非维修配件清单内的配件，则应在合同签订时向采购人提供详细清单（含品牌、规格、合格证等），书面报送采购人存档备案。

六、人员及考核要求

▲1、在采购人与中标单位签订电梯维修保养合同后，供应商须派2名拥有5年以上维修经验的电梯维保驻点人员留院服务（2人须同时常驻总院院区不得外出、须提供供应商与2人的劳动合同、社保证明文件和特种设备作业人员资格证书等），服务时间为每周七天全天24小时服务（具体维保时间应严格服从采购人指定时间）。

2、供应商维保驻点人员在修理、维保及作业时必须2人同时在场，服从采购人的管理安排，遵守采购人的规章制度及安全规定，统一着装，佩戴采购人提供的工作证，接受采购人培训。涉及高空作业、电焊等特殊作业，供应商人员必须持有效期内上岗证上岗，并向采购人相关部门提前报备，注意安全防护及安全作业，未按要求报备或违规作业等所产生的意外伤害等全部责任均由供应商自行承担。

3、供应商驻点维保人员在接到电梯故障或事故报警后10分钟内到达现场，非重大故障两个小时内修复，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。对电梯困人事故要求在到达现场后10分钟内把乘客从轿厢中救出、对非电路板原因的常见故障要求在60分钟内排除，对电路板原因的故障应在普遍认可的合理时间内解决，若24小时内不能修复则采购人有权选择其他维保单位进行修复，费用在中标单位维保费用中扣除，中标单位应无条件接受。

（1）供应商在接到采购人报修通知后，10分钟内未赶到，扣100元/次。

（2）国产配件1天内未修好，扣500元/次。

（3）进口配件2天内未修好，扣500元/次。

（4）定期巡检记录与维保记录不全，每季度根据情况扣100-5000元。

4、采购人每半年，按《电梯使用管理与维修保养规则TSG T5001-2009》、《浙江省电梯维修保养安全管理规范DB33/ 728—2009》、《电梯维修规范GB/T  18775-2002》、《电梯安装使用维护说明书》、《电梯维保合同》的要求考核中标单位的工作质量。每次考核中，如有两项内容不合格，则视为本次考核不合格。

5、如果两次考核不合格，采购人有权解除维保合同并选择其他单位维保。

七、付款方式

1、供应商在签订合同后10个工作日内，向采购人支付合同维保费用的1％作为履约保证金，形式：转账支票。履约保证金待维保服务期结束后并且供应商已提交完整的相应资料后，扣除合同违约责任罚款，予以退还。若无违约责任，则全部退还（不计息）。

2、合同签订后，采购人在收到供应商有效票据后，向供应商支付合同总价的20%的预付款；维保服务实施满六个月后，经采购人、供应商双方确认，供应商在服务期间的服务质量符合招投标要求，经采购人考核，按考核结果支付合同维保费用的50%；维保服务实施满一年后且供应商在服务期间的服务质量及更换材料的质量和期限均符合招投标要求，采购人向供应商付清剩余维保费用（按实际维保电梯数量及起止日期支付维保费用）。

3、维保过程中产生的维修配件费由供应商以维修配件报价确认单+维修工单+出厂合格证的形式知会采购人，并于48小时内经采购人签字确认后方可作为维修配件费结算的依据，否则采购人有权拒绝支付该笔维修配件费。如遇紧急抢修情况，可事先与采购人电话沟通确认，事后于48小时内补签维修配件确认单。

4、维修配件费按月报送，费用按实结算。

八、售后服务要求

1、响应文件中须对全年维护保养及应急维修方案进行详细描述。在维护时间和采购人工作时间冲突时，听从采购人时间安排。

2、列明备品备件、易耗件材料的更换参考周期。

供应商须详细列明备品备件、易耗品材料的品牌、数量、生产厂家。

3、详细注明对各电梯巡查、保养的项目、次数、内容及时间。

4、每月至少 二 次派维修保养工作人员，根据国家标准及供应商的工艺和规范，按响应文件的《电梯维保工作项目单》内容及要求进行维护、保养工作，以使系统正常运行。专项维护半年1次必须出具检查报告。每次服务完毕后，供应商须提供经双方签字确认的工作单备案，作为判定供应商是否已经履约的依据，同时作为结算的依据。

5、定期巡查

每天由维保工作人员对全院所有电梯进行两次有计划的常规巡查，做好定期维保巡查清单并上报采购人确认有效。若因供应商维保不到位及其他原因造成的安全事故的责任、行政处罚及一切相关损失，由供应商全权负责处理，并承担全部责任。

供应商必须为全部电梯购买因电梯事故造成的人身伤害保险（提供保险单号及保险单原件）。

附：维修配件清单（表2）

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 生产厂家 | 基准（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外呼上、下键按钮 | / | 对 | 日立 | 100 |
| 2 | 内呼开关门/楼层数字键 | / | 套 | 日立 | 50 |
| 3 | 控制柜继电器 | MY2-02 | 只 | 日立 | 205 |
|  |  | MY4-110DC |  | 日立 | 65 |
|  |  | INPUT |  | 日立 | 110 |
|  |  | TGS-7 |  | 日立 | 125 |
|  |  | MY4-J |  | 西奥 | 85 |
|  |  | HFG18-30VDC |  | 奥的斯 | 65 |
|  |  | RJZS-CL-A110 |  | 江南嘉捷 | 65 |
|  |  | AC110V |  | 顺达 | 90 |
|  |  | / |  | 通力 | 80 |
| 4 | 控制柜接触器 | SC-N4 | 只 | 日立 | 720 |
|  |  | SC-M4/SE |  | 日立 | 450 |
|  |  | SC-W4 |  | 日立 | 550 |
|  |  | CF-SB3 |  | 日立 | 980 |
|  |  | H50-GE |  | 日立 | 965 |
|  |  | SC-N1/G |  | 日立 | 230 |
|  |  | SC-E3P |  | 西奥 | 430 |
|  |  | SC-E041G DC110 |  | 奥的斯 | 350 |
|  |  | SCE02A AC110 |  | 奥的斯 | 95 |
|  |  | AC-3-380V-70A |  | 江南嘉捷 | 680 |
|  |  | LC1D65A-LCE06 |  | 江南嘉捷 | 650 |
|  |  | SZ-AZZ 110V AC |  | 顺达 | 45 |
|  |  | GMC-9-380V |  | 永大 | 90 |
|  |  | SC-5-1/G |  | 富士 | 850 |
|  |  | / |  | 通力 | 650 |
| 5 | 轿厢门滑块 | / | 只 | 日立 | 12 |
| 6 | 应急灯 | / | 盏 | 日立 | 80 |
| 7 | 光幕 | / | 套 | 日立 | 1800 |
|  |  | JONESM415/HIT | 套 | 日立二合一 | 5450 |
| 8 | 编码器 | FA-CODER | 只 | 日立 | 1350 |
|  |  | SBH2-1024-ST |  | 西奥 | 1200 |
|  |  | ERN 1387 |  | 奥的斯 | 3300 |
|  |  | ERN138720 |  | 江南嘉捷 | 2050 |
|  |  | KM950278G11 |  | 通力 | 1450 |
| 9 | 外显板 | SCLC-V1.1 | 块 | 日立 | 300 |
|  |  | SCL-A |  | 日立 | 380 |
|  |  | GNDOA CLKSEL 24V |  | 通力 | 350 |
|  |  | FX-48ER |  | 日立 | 450 |
|  |  | SCLC2-V1.1 |  | 日立 | 300 |
|  |  | OME4351BHH |  | 西奥 | 450 |
|  |  | OME4351BHH |  | 奥的斯 | 450 |
|  |  | MCTC-HCB-H |  | 江南嘉捷 | 150 |
|  |  | SX-8603TA-V20 |  | 顺达 | 320 |
|  |  | 718527 |  | 永大 | 350 |
| 10 | 内显板 | SCLA-V1.1 | 块 | 日立 | 1500 |
|  |  | FX-48ER |  | 日立 | 1950 |
|  |  | SCLC-V1.1 |  | 日立 | 2250 |
|  |  | INV-ADS2 |  | 日立 | 2950 |
|  |  | SCLA3 |  | 日立 | 1360 |
|  |  | SF2-DSC-1000C |  | 日立 | 4280 |
|  |  | RS5 |  | 西奥 | 115 |
|  |  | / |  | 奥的斯 | 980 |
|  |  | / |  | 江南嘉捷 | 380 |
|  |  | / |  | 通力 | 380 |
| 11 | 控制柜主板 | GHE-FMT | 块 | 日立 | 4050 |
|  |  | FX-80MR |  | 日立 | 3100 |
|  |  | INV-MPU6 |  | 日立 | 3850 |
|  |  | MCUB |  | 日立 | 8150 |
|  |  | INV-EMPU |  | 日立 | 9800 |
|  |  | ALMCB |  | 西奥 | 5600 |
|  |  | COMPUTING |  | 奥的斯 | 7500 |
|  |  | MCTC-MCB-C2 VER-ECO |  | 江南嘉捷 | 2600 |
|  |  | PCXC1-16R-E |  | 顺达 | 3700 |
|  |  | DCX-8 |  | 永大 | 9500 |
| 12 | 控制柜安全回路控制板 | 10SB | 块 | 日立 | 1950 |
|  |  | DYB0 |  | 日立 | 2050 |
|  |  | RYB0 |  | 西奥 | 1850 |
|  |  | INV-FIQ5 |  | 日立 | 750 |
|  |  | INV2-ICBD |  | 日立 | 1700 |
|  |  | DWG.N0 |  | 日立 | 1750 |
|  |  | LG-XXB |  | 奥的斯 | 1800 |
|  |  | MJB-B-V1.3 |  | 江南嘉捷 | 1350 |
| 13 | 控制柜变频器(自带电路板) | INV-HF-4 | 个 | 日立 | 6300 |
|  |  | INV-VC3N-4 |  | 日立 | 6120 |
|  |  | INV-F10S |  | 日立 | 6550 |
|  |  | INV-BDCC3 |  | 日立 | 8500 |
|  |  | INV2-HAD |  | 日立 | 1450 |
|  |  | EV-ECD03-4F0370 |  | 日立 | 43000 |
|  |  | KM997159/LOCAL-22KW |  | 通力 | 13500 |
|  |  | ECD03-4T0370 |  | 日立 | 43000 |
|  |  | LRU-403 |  | 奥的斯 | 11000 |
|  |  | / |  | 江南嘉捷 | 12000 |
|  |  | LRV-402 |  | 奥的斯 | 11060 |
|  |  | HTD31-4T0075E |  | 日立 | 21950 |
| 14 | 门机变频器 | YSMB7124 | 个 | 日立 | 1450 |
|  |  | TOG-MS-3 |  | 日立 | 1550 |
|  |  | TS3422N |  | 日立 | 7500 |
|  |  | ELV-PFH |  | 日立 | 1300 |
|  |  | DO3000 |  | 奥的斯 | 2450 |
|  |  | N1CE-D-A-SOP4-SJEC |  | 江南嘉捷 | 1350 |
|  |  | / |  | 通力 | 3500 |
| 15 | 门机主板 | DMC-IMANUFACT URE | 块 | 日立 | 3500 |
|  |  | INV-SDC9 |  | 日立 | 1850 |
|  |  | SF2-DSC-1000C |  | 日立 | 4550 |
|  |  | / |  | 奥的斯 | 4500 |
|  |  | / |  | 江南嘉捷 | 3800 |
| 16 | 门机电源板 | SF2-DSC-1000 | 块 | 日立 | 4280 |
| 17 | 门机皮带 | S5-M-3280 | 套 | 日立 | 265 |
| 18 | 门机通讯板 | SCLB-V1.1 | 块 | 日立 | 2800 |
|  |  | NPHZSCLBV11 |  | 日立 | 1900 |
|  |  | / |  | 奥的斯 | 1650 |
|  |  | / |  | 通力 | 2550 |
|  |  | / |  | 江南嘉捷 | 1350 |
|  |  | / |  | 通力 | 2550 |
| 19 | 轿厢风扇 | / | 只 | 日立 | 260 |
|  |  | / |  | 日立 | 260 |
| 20 | 井道照明灯 | / | 盏 | 日立 | 30 |
| 21 | 电梯三角锁 | / | 个 | 日立 | 30 |
| 22 | 钢丝绳（包含运输安装调试费） | 12mm | 米 | 日立 | 16 |
|  |  | 8mm |  |  | 13 |
| 23 | 导向轮 | / | 只 | 日立 | 2800 |
| 24 | 导靴轮 | / | 套 | 日立 | 1950 |
| 25 | 井道传感器 | RM-YA3 | 只 | 西奥 | 320 |
|  |  | GLS326HIT/GLS126NTWVN |  | 日立 | 380 |
|  |  | CEDES-30VDC |  | 奥的斯 | 420 |
|  |  | YG-30B |  | 江南嘉捷 | 180 |
|  |  | YG-1A |  | 顺达 | 80 |
|  |  | / |  | 永大 | 350 |
|  |  | / |  | 通力 | 218 |
| 26 | 制动器 | EHB | 只只 | 日立 | 15300 |
|  |  | NB0424 |  | 通力 | 3950 |
|  |  | ECB-240M |  | 日立 | 10500 |
|  |  | EHB300 |  | 日立 | 8300 |
|  |  | BTL |  | 西奥 | 5800 |
|  |  | RTC |  | 日立 | 5900 |
|  |  | BDS-8WSIG |  | 日立 | 8400 |
|  |  | BD335 |  | 日立 | 5750 |
|  |  | GHB |  | 日立 | 6800 |
|  |  | GHB-500 |  | 日立 | 6800 |
|  |  | DZD1-653 DC110 |  | 奥的斯 | 3950 |
|  |  | PZD220.DC110 |  | 江南嘉捷 | 4500 |
|  |  | YGF100K |  | 顺达 | 4500 |
|  |  | / |  | 永大 | 4550 |
| 27 | 轿厢LED照明灯管 | 3W/12W | 盏 | 日立 | 20 |
| 28 | 门刀 | / | 只 | 日立 | 1300 |
|  |  | / |  | 西奥 | 580 |
|  |  | / |  | 奥的斯 | 580 |
|  |  | / |  | 江南嘉捷 | 650 |
|  |  | / |  | 顺达 | 600 |
|  |  | / |  | 永大 | 650 |
|  |  | / |  | 通力 | 850 |
| 29 | 门挂板组件 | / | 只 | 日立 | 50 |
|  |  | / |  | 西奥 | 45 |
|  |  | / |  | 奥的斯 | 50 |
|  |  | / |  | 江南嘉捷 | 45 |
|  |  | / |  | 顺达 | 50 |
|  |  | / |  | 永大 | 50 |
|  |  | / |  | 通力 | 45 |
| 30 | 刹车片 | / | 只 | 日立 | 350 |
| 31 | 限速器 | DS-8WS | 只 | 日立 | 7850 |
|  |  | XSQ115-02 |  | 西奥 | 1100 |
|  |  | XSQ115-02 |  | 奥的斯 | 1100 |
|  |  | XS101-01 |  | 江南嘉捷 | 2100 |
|  |  | OL35 |  | 通力 | 2950 |
| 32 | 曳引轮 | / | 只 | 日立 | 3200 |
| 33 | 控制柜风扇 | / | 只 | 日立 | 90 |
| 34 | 门机编码器 | HES-0512-2MHC | 只 | 日立 | 680 |
| 35 | 凸轮开关 | 双轮 | 只 | 日立 | 65 |
|  |  | 单轮 |  |  | 63 |
| 36 | 层门钢丝绳组件 | OP=900 | 件 | 日立 | 105 |
|  |  | OP=1000 |  |  | 115 |
| 37 | 厅门锁 | DK-RSL | 套 | 日立 | 279 |
| 38 | 显示屏 | VIB-611 | 套 | 腾适 | 1050 |
| 39 | 外呼面板 | 发纹不锈钢色 | 块 | 日立 | 350 |
| 40 | 无线主机 | 50局 | 台 | SCS | 6850 |
| 41 | 无线分机 | / | 台 | SCS | 4560 |
| 42 | 机房话机 | HY-WDJ-D | 个 | SCS | 551 |
| 43 | 桥厢副机 | DT-A | 个 | SCS | 1150 |
| 44 | 地坑话机 | HY-WDJ-B | 个 | SCS | 692 |
| 45 | 桥顶话机 | HY-WDJ-A | 个 | SCS | 615 |
| 46 | 分机电源 | DY-DJ524 | 个 | SCS | 950 |
| 47 | 直流线按门铃 | B24-L | 个 | 永大 | 320 |
| 48 | 钢带 | AAA717AP2 | 米 | 奥的斯 | 92 |
| 49 | 控制柜电源盒 | S-350-24 | 个 | 西奥 | 540 |
| 50 | 整流电源 | ERB-35N1500-5TB | 个 | 日立 | 390 |
|  |  | ERB-10N700-5-TB | 个 | 日立 | 385 |
| 51 | 无线主机 | ZX-4G-N | 个 | 众迅 | 2258 |
|  | 无线分机 | ZX-4G-1 | 个 | 众迅 | 915 |
|  | 分机电源 | ZX-UPS | 个 | 众迅 | 268 |
|  | 分机天线 | ZX-RG | 根 | 众迅 | 105 |
|  | 轿厢机房话机 | ZX-P1 | 个 | 众迅 | 89 |
| 52 | 感应器 | E3S-GS3E4 | 只 | 西奥 | 365 |
| 53 | 液晶显示屏 | MHL104-DS81-V3 | 套 | 日立 | 5800 |
| 54 | AVR电源盒 | VE300XHC380A | 个 | 日立 | 1680 |
| 55 | 门机主板 | DMC-1 | 块 | 日立 | 3500 |
|  |  | DMD-1 |  | 日立 | 3250 |
|  |  | / |  | 通力 | 3500 |
| 56 | 控制柜主板 | FECD3U111 | 块 | 日立 | 8086 |
|  |  | CA9-MPC | 块 | 日立 | 9750 |
|  |  | KONELOP-CB 763603H05 | 块 | 通力 | 2500 |
| 57 | 控制柜变频器 | EV-ECD01-470075 | 块 | 日立 | 9475 |
|  |  | HELG7F-4V9-8 | 块 | 日立 | 28960 |