## 全自动免疫组化仪参数

## 数量2台，预算30万元

| 功能 | 具有全自动免疫组化和原位杂交染色功能，包括烤片、脱蜡、抗原修复、阻断、标记一抗、标记二抗、显色直到复染所有步骤全部由一台设备完成，无需人工干预，支持过夜模式 |
| --- | --- |
| 通量 | 要求单次同时孵育玻片≥48张/轮，每架处理通量≥12张 |
| 试剂位 | 机载试剂瓶数量≥66个，缓冲液试剂桶位≥8个，容积≥4L |
| 样本类型 | 适合多种样本类型：石蜡，冰冻、组织、细胞样本 |
| 加热方式 | 每个片位具有独立的加热模块 |
| 条码管理 | 具备试剂一维码、标本二维码扫描系统，全自动识别样本及试剂，玻片标签实现无纸化 |
| 一机多能 | 平台提供常规免疫组化染色的同时实现EBER、双染P16/Ki67（细胞和组织）以及多指标顺次双染、HP试剂盒（试剂盒包含一抗，二抗等试剂）和一步法HP试剂盒（采用HRP偶联的HP抗体试剂，无需二抗试剂即可实现检测） |