病理切片扫描仪

数量1台，预算90万元。

- 荧光数字切片扫描系统由扫描仪主机和分析软件组成，能够在明场和暗场模式下通过快速高分辨率扫描将传统玻璃切片转化为数字切片。该设备具有优良的扫描品质、简单便利的操作性和良好的系统整合性。

- 配置清单

| 序号 | 配置名称 | 数量及单位 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 数字病理扫描仪 | 1台 |
| 2 | 数字病理扫描工作站 | 1台 |
| 3 | 扫描控制软件 | 1套 |
| 4 | 本地阅片软件 | 1套 |
| 5 | 荧光模块 | 1套 |

- 技术参数

- ▲加载数量：全自动一键式扫描，无人值守，单次可加载切片数≥20张；

- ★明场扫描方式：明场采用线性扫描技术

- ★提供3通道及其以上荧光，包括但不限于以下3个通道：DAPI、Orange、Cy5、Cy7、Green、Red，

- 扫描模式：支持单层、多层及多层融合扫描模式，自动探测荧光样品组织区域，快速筛选目标扫描区域

- 图像处理及测量功能：分离组合通道，多种滤镜算法，实时、后期反卷积，测量长度、面积、荧光强度等多种参数；

- ▲设备支持后续升级人工智能诊断软件；