科研计算服务器集群技术要求

本项目购置专业科研用服务器3套，按业务需求，分别为①医院实验研究中心科研分析计算服务器；②智慧AI病历质控推理分析服务器；③科研综合分析训练服务器，具体技术要求如下：

| 科研分析计算服务器：1套 概要说明：为满足临床科研高性能计算需求，建设一套基于NVIDIA A100 GPU的八卡服务器集群。该集群将支持AI模型训练、大数据分析以及高性能计算任务，具有高计算性能和扩展性。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 组件名称 | 技术参数、数量 | 数量 |
| 1 | 机架式服务器 | 机架式服务器，高度≤4U。 | 1 |
| 2 | CPU | 双路 Intel Xeon Gold 6430 或更高规格 主频 ≥ 2.1GHz 核心数 ≥ 64C（32C/CPU） | 2 |
| 3 | 内存 | ≥ 96GB DDR5 RECC内存 *16（支持扩展） | 16 |
| 4 | GPU | 配置≥8 个 nvdia 计算 GPU 卡，支持 cuda 编译， 每卡详细要求如下： FP64 9.7 TFLOPS ； FP64 Tensor Core 19.5 TFLOPS； FP32 19.5 TFLOPS ； A100 80G pcie 4.0 | 8 |
| 5 | 硬盘 | 系统盘：2块 960GB SSD（SATA接口，支持RAID1） 缓存盘：2块 3.84TB SSD（SATA接口，支持高读写性能） 数据盘：6块 16TB HDD（SATA接口，企业级，RAID6） | 1 |
| 6 | 网卡 | 高速网络接口：IB卡单QSFP28口，支持 ConnectX-5 VPI EDR IB（100Gb/s）及100GbE协议 | 1 |
| 7 | 扩展槽 | PCI-E x16 插槽，支持多设备扩展，支持 PCIE 4.0。 |  |
| 8 | 电源 | 2+2 热插拔冗余电源。 | 4 |
| 9 | 服务器质保 | 硬件保修服务，提供 3 年免费的原厂 上门保修服务，常用备件备品存放在信息工程部1 套，如硬盘、内存等；包括 免费电话咨询、免费备件更换及免费 现场支持服务，提供原厂商售后服务 承诺函，3 年 7x24 小时内上门保修服 务、4 小时内响应即售后技术现场支 持服务，软件技术支持，软件系统 3 年技术支持服务，软件 3 年免费升级 服务； | 3年原厂质保 |
| 10 | 操作系统 | Linux发行版（CentOS、Ubuntu或Red Hat） | 1 |
| 11 | 管理与监控 | 提供硬件集中式资源管理系统，可简化基础结构管理、加快响应和提高 硬件系统可用性 | 1 |
| 12 | 集群管理工具 | Slurm作业调度系统，实时监控与日志管理系统 | 1 |
| 13 | 安装调试服务 | 硬件系统，集群软件系统，客户软件 系统安装调试服务，确认硬件系统工 作正常，网络通讯正常，确认软件正 常工作，协助用户安装调试常用的应 用软件 | 1 |
| 14 | 机柜供电PDU 及 改造 | 机柜中增加 3 口(16A)+空开 PDU，包括电缆铺设到配电柜。 | 1 |
| 15 | 线缆 | 网络光纤跳线、普通网络跳线 | 1 |
| 智慧AI病历质控推理分析服务器与科研综合分析训练服务器：1套 概要说明：为满足医院病历内涵质控、AI分析需求，建设一套基于智能推理的分析服务器。该推理服务器将支持病历合理性、准确性分析，应用于临床业务使用。 人机交互时需要推理服务器进行分析，书写病历、病历质控管理不会用到推理服务器。 |  |  |  |
| 序号 | 部件 | 描述 | 数量 |
| 1 | 主板、CPU | 鲲鹏服务器主板(VD)2*(鲲鹏920,48Core@2.6GHz,16DIMM)(含华为BMC硬件监控软件V2.0)(支持伙伴自有固件) | 1 |
| 2 | 机箱 | 8*2.5英寸硬盘机箱 | 1 |
| 3 | 内存 | 通用内存,DDR4 RDIMM,32GB,3200MHz,1.2V,1Rank,ECC | 8 |
| 4 | SATA SSD | 960GB SSD,6Gb/s,读取密集型,2.5英寸,带托架 | 2 |
|  |  | 3.84TB SSD（SATA接口，支持高读写性能） | 4 |
| 5 | RAID卡 | RAID标卡,RAID 0,1,5,6,10,50,60,4GB cache,PCIE 4.0 X8 | 1 |
| 6 | 超级电容 | 3508/3516 RAID卡超级电容(OEM) | 1 |
| 7 | 板载网卡 | 4*GE Interface Card,Board ID 0X68（03025VYQ,06310215,0302034300） | 1 |
| 8 | 网卡 | 25GE(Mellanox CX-4 Lx),Dual-Port,SFP28(without Optical Transceiver),Half-height Half-length,Full Handle bars,PCIE 3.0 x8 | 1 |
| 9 | 光模块 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) | 2 |
| 10 | 电源 | PDC2000S12-B1（直流电源） | 2 |
| 11 | 线缆 | 高速电缆-内部高速Slimline-2*mini SAS HD-0.85m&0.75m-(Slimline X8 直头)-(2*((31AWG*1Pair+31AWG*2Drain)*8+31AWG*1Pair*4))-(2*Internal mini SAS HD 弯头)-1分2 Slimline-2*mini SAS HD | 1 |
| 12 | 线缆 | 电源电缆-0.35m&0.27m-黑色-(H2X10(3.0))-18UL1569-(H2X4(3.0))*4 | 2 |
| 13 | 配套物料 | 2U静态滑轨套件（直发物料） | 1 |
| 14 | 配套物料 | IT Server,白牌&底层软件定制,1711使用,Layoutconfig | 1 |
| 15 | Riser卡 | 3*8X SLOT(PCIE4.0)-RISER1&2 模组 | 2 |
| 16 | NPU | FP16算力256-320 TFLOPS、INT8算力512-640 TOPS、FP32算力128 TFLOPS，支持HBM2e显存和PCIe 5.0接口 | 8 |

| 科研综合分析训练服务器：1套 概要说明：为满足医院各项科研数据分析，建设一套基于NVIDIA GPU的多卡服务器集群。该服务器将支持AI模型训练、大数据分析以及高性能计算任务，具有高计算性能和扩展性。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部件 | 描述 | 数量 |
| 1 | 机架式服务器 | 机架式服务器，高度≤4U。 | 1 |
| 1 | CPU | 双路 Intel Xeon Gold 6430 或更高规格 主频 ≥ 2.1GHz；核心数 ≥ 64C（32C/CPU） | 2 |
| 2 | GPU卡 | 每卡要求如下： A40/A30/L40/L20/H20 | 8 |
| 3 | 内存 | ≥ 32GB DDR5 RECC内存 *16（支持扩展） | 8 |
| 4 | 硬盘 | 系统盘：2块 960GB SSD（SATA接口，支持RAID1） 缓存盘：2块 3.84TB SSD（SATA接口，支持高读写性能） 数据盘：6块 16TB HDD（SATA接口，企业级，RAID6） | 1 |
| 5 | RAID卡 | RAID标卡,RAID 0,1,5,6,10,50,60,4GB cache,PCIE 4.0 X8 | 1 |
| 6 | 网卡 | 双口万兆光纤网卡， 25G网卡 | 1 |
| 7 | 板载网卡 | 配置≥2 口千兆以太网，1 个专用的管理端口 | 1 |
| 8 | 服务器质保 | 硬件保修服务，提供 3 年免费的原厂 上门保修服务，常用备件备品存放在 信息工程部1 套，如硬盘、内存等；包括 免费电话咨询、免费备件更换及免费 现场支持服务，提供原厂商售后服务 承诺函，3 年 7x24 小时内上门保修服 务、4 小时内响应即售后技术现场支 持服务，软件技术支持，软件系统 3 年技术支持服务，软件 3 年免费升级 服务； | 3年原厂质保 |
| 9 | 光模块 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)，25G光纤块 | 2 |
| 10 | 电源 | 2+2 热插拔冗余电源。 | 4 |
| 11 | 管理与监控 | 提供硬件集中式资源管理系统，可简化基础结构管理、加快响应和提高 硬件系统可用性 | 1 |
| 12 | 集群管理工具 | Slurm作业调度系统，实时监控与日志管理系统 | 1 |
| 13 | 安装调试服务 | 硬件系统，集群软件系统，客户软件 系统安装调试服务，确认硬件系统工作正常，网络通讯正常，确认软件正常工作，协助用户安装调试常用的应 用软件 | 1 |