浙江省肿瘤医院新血栓四项产品要求

血栓四项主要包含在：凝血检查血栓四项套餐内

| 标项号 | 检测项目 | 产品名称 | 预估单台每年平均测试数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20250905-1 | TAT | 凝血酶-抗凝血酶川复合物试剂盒 | 30000 |
| 20250905-2 | PIC | 纤溶酶-a2纤溶酶抑制剂复合体试剂盒 |  |
| 20250905-3 | TM | 血栓调节蛋白试剂盒 |  |
| 20250905-4 | tPAIC | 组织型纤溶酶原激活剂-抑制剂 1复合体(tPAIC)试剂盒 |  |

注：测试数为预估值，不做采购承诺，买方根据实际需求分批采购。

试剂配套设备：

| 标项号 （设备） | 产品名称（设备） | 单位 | 数量 | 设备要求 | 设备报价方案（含设备单价、保修、安装、培训等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20250905 | 全自动免疫分析仪 | 套 | 1 | 详见下表 |  |

注：该设备由医院购入作固定资产管理。

△表示重要参数，▲表示废标参数

一、技术参数要求

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一 | 总体要求 |
| 1 | 全自动免疫分析仪可检测血栓四项（如TAT、PIC、TM、tPAIC等），支持全血、血浆等多种样本类型，对出血性疾病的筛查和早期评估，为临床诊疗提供重要依据 |
| 二 | 主要技术参数要求 |
| 1 | 仪器检测原理：包含免疫发光或者化学发光法 |
| 2 | 仪器检测速度≥180T/小时 |
| 3 | 仪器设计使用：可24小时检测随时响应； |
| 4▲ | 安装要求：仪器尺寸在100cm*100cm内 |
| 5△ | 加样加试剂：一次性tip头，避免交叉污染 |
| 6 | 样本位：样本位≥50个 |
| 7 | 试剂位：试剂位≥10个 |
| 8 | 急诊位：可设置专用急诊检测通道，能随时切换 |
| 9 | 检测时间：检测项目第一份样本反应时间≤20分钟 |
| 10△ | 试剂保存要求：2-30℃常温保存 |
| 11 | 试剂配送能力：试剂供应有保障，常规项目每年更换试剂批号≤3个 |
| 12 | 仪器故障，维修工程师能在2小时内到达科室 |
| 13 | 样本试剂条码自动识别；数据处理：双向数据传输，方便联接LIS，HIS |

请逐条响应，说明偏离情况（如要求提供证明材料的参数，需提供并标注材料页码，没有提供作负偏离处理）