为满足医院病历内涵质控、AI分析需求，建设一套基于智能推理的分析服务器。该推理服务器将支持病历合理性、准确性分析，应用于临床业务使用。需求如下：

| 序号 | 配置要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机箱 | 机架式服务器，高度≤4U |
| 2 | 处理器 | 配置≥4颗鲲鹏920，单颗核心数≥48，主频≥2.6GHz； |
| 3 | 内存 | 配置≥256G DDR4 RDIMM,3200MHz,1.2V,1Rank,ECC内存 |
| 4 | 硬盘 | 配置≥2块960GB SSD,6Gb/s,读取密集型,2.5英寸,带托架 |
|  |  | 配置≥4块3.84TB SSD（SATA接口，支持高读写性能） |
| 5 | RAID卡 | 配置1块RAID卡，支持RAID 0,1,5,6,10,50,60,4GB cache,PCIE 4.0 X8 |
| 6 | 网口 | 配置≥4口1G网口 配置≥4口10GE/25GE光口(含25GE光模块); 配置≥8口200GE光口网卡，含配套的光模块配套光纤线缆； |
| 7 | 电源 | 配置4块2600W交流电源模块，支持2+2冗余； |
| 8 | NPU | 配置8块昇腾 AI芯片，单颗芯片提供≥280 TFLOPS FP16、≥75 TFLOPS FP32算力,总计提供算力≥2.24PFLOPS FP16；AI芯片内存≥64GB HBM； |
| 9 | 管理平台 | 支持覆盖多个主流开源模型；模型类型至少覆盖LLM、Embedding、Rerank等；支持模糊与精确搜索，支持按模型类型、上下文长度、语言、支持芯片、模型供应商等多维筛选；支持查看并切换不同权重参数版本；支持用户在部署模型时按需选择推理引擎（如MindIE、vLLM、Transformers等）、模型版本、部署卡资源（如GPU/NPU序号）、模型权重地址等参数；支持灵活切换与重部署；支持用户在平台上对多个已部署模型进行同时体验与结果对比；支持统一输入、多模型输出并列展示；支持为不同用户分配独立的GPU资源配额，保障资源按需分配与隔离，避免资源争用与干扰； |
| 10 | 保修服务 | 提供原厂三年保修服务； |