科研计算服务器集群技术要求

本项目购置专业科研用服务器2套，按业务需求，分别为①医院科研分析计算服务器；②科研综合分析训练服务器，具体技术要求如下：

| 医院科研分析计算服务器：1套 概要说明：为满足临床科研高性能计算需求，建设一套基于NVIDIA A100 GPU的八卡服务器集群。该集群将支持AI模型训练、大数据分析以及高性能计算任务，具有高计算性能和扩展性。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 组件名称 | 技术参数、数量 | 数量 |
| 1 | 机架式服务器 | 机架式服务器，高度≤4U。 | 1 |
| 2 | CPU | 双路 Intel Xeon Gold 6430 或更高规格；主频 ≥ 2.1GHz 核心数 ≥ 64C（32C/CPU） | 2 |
| 3 | 内存 | ≥ 96GB DDR5 RECC内存（支持扩展） | 16 |
| 4 | GPU | 配置≥8 个 nvdia 计算 GPU 卡，支持 cuda 编译， 每卡详细要求如下： FP64 9.7 TFLOPS ； FP64 Tensor Core 19.5 TFLOPS； FP32 19.5 TFLOPS ； A100 80G pcie 4.0 3年保修 | 8 |
| 5 | 硬盘 | 系统盘：2块 960GB SSD（SATA接口，支持RAID1） 缓存盘：2块 3.84TB SSD（SATA接口，支持高读写性能） 数据盘：6块 16TB HDD（SATA接口，企业级，RAID6） | 1 |
| 6 | 网卡 | 高速网络接口，单口HDR 100G或以上网卡 | 1 |
| 7 | 扩展槽 | PCI-E x16 插槽，支持多设备扩展，支持 PCIE 4.0 |  |
| 8 | 电源 | 2+2 热插拔冗余电源。 | 4 |
| 9 | 服务器质保 | 硬件保修服务，提供 3 年免费的原厂 上门保修服务，常用备件备品存放在信息工程部1 套，如硬盘、内存等；包括 免费电话咨询、免费备件更换及免费 现场支持服务，提供原厂商售后服务 承诺函，3 年 7x24 小时内上门保修服务、4 小时内响应即售后技术现场支 持服务，软件技术支持，软件系统 3 年技术支持服务，软件 3 年免费升级 服务； | 3年原厂质保 |
| 10 | 管理与监控 | 集成系统管理芯片，提供iKVM和KVM Over IP高级管理功能，本地固件更新、错误日志，提供系统状况的可视显示；配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面；可实现监控服务器内部主要部件的状态 | 1 |
| 11 | 集群管理工具 | 1、提供一站式开发环境服务，提供TensorFlow、PyTorch等开发框架，提供JupyterLab、VS Code、RStudio等开发工具，支持服务实例的暂停和重启，支持开发环境自定义； 2、对TensorFlow和Pytorch等框架下的训练任务提供Horovod训练模式，支持通过Horovod进行大规模Ring All Reduce训练； 3、支持基于容器的分布式超参数自动调优功能。 | 1 |
| 12 | 安装调试服务 | 硬件系统，集群软件系统，客户软件 系统安装调试服务，确认硬件系统工 作正常，网络通讯正常，确认软件正 常工作，协助用户安装调试常用的应 用软件 | 1 |
| 13 | 线缆 | 网络光纤跳线、普通网络跳线 | 1 |

| 科研综合分析训练服务器(方案一：H20配置)：1套 概要说明：为满足医院各项科研数据分析，建设一套基于NVIDIA GPU的多卡服务器集群。该服务器将支持AI模型训练、大数据分析以及高性能计算任务，具有高计算性能和扩展性。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部件 | 描 述 | 数量 |
| 1 | 机架式服务器 | 机架式服务器，高度≤8U。 | 1 |
| 1 | CPU | 双路 Intel Xeon Gold 8468V 或更高规格 主频 ≥ 2.4GHz；核心数 ≥ 96C（48C/CPU） | 2 |
| 2 | GPU卡 | nvdia 计算 GPU 卡，支持 cuda 编译， 每卡详细要求如下： INT8¦FP8 Tensor Core 为 296TFLOPS，BF16¦FP16 Tensor Core 为 148TFLOPS，TF32 Tensor Core 为 74TFLOPS，FP32 为 44TFLOPS，FP64 为 1TFLOPS 显存 141G 3年保修 | 8 |
| 3 | 内存 | ≥ 32GB DDR5 RECC内存（支持扩展） | 64 |
| 4 | 硬盘 | 系统盘：2块 960GB SSD（SATA接口，支持RAID1） 缓存盘：4块 3.84TB SSD（SATA接口，支持高读写性能） 数据盘：6块 16TB HDD（SATA接口，企业级，RAID6） | 1 |
| 5 | RAID卡 | RAID标卡,RAID 0,1,5,6,10,50,60,4GB cache,PCIE 4.0 X8 | 1 |
| 6 | 网卡 | 双口万兆光纤网卡（含模块）， 单口200Gb/s HDR200 HCA卡*1 | 1 |
| 7 | 板载网卡 | 配置≥2 口千兆以太网，1 个专用的管理端口 | 1 |
| 8 | 服务器质保 | 硬件保修服务，提供 3 年免费的原厂 上门保修服务，常用备件备品存放在 信息工程部1 套，如硬盘、内存等；包括 免费电话咨询、免费备件更换及免费 现场支持服务，提供原厂商售后服务 承诺函，3 年 7x24 小时内上门保修服 务、4 小时内响应即售后技术现场支 持服务，软件技术支持，软件系统 3 年技术支持服务，软件 3 年免费升级 服务； | 3年原厂质保 |
| 9 | 光模块 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)，25G光纤块 | 2 |
| 10 | 电源 | 2700W电源模块*2 ，3300W 54V电源模块*6 | 1 |
| 11 | 管理与监控 | 集成系统管理芯片，提供iKVM和KVM Over IP高级管理功能，本地固件更新、错误日志，提供系统状况的可视显示；配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面；可实现监控服务器内部主要部件的状态 | 1 |
| 12 | 集群管理工具 | 1、提供一站式开发环境服务，提供TensorFlow、PyTorch等开发框架，提供JupyterLab、VS Code、RStudio等开发工具，支持服务实例的暂停和重启，支持开发环境自定义； 2、对TensorFlow和Pytorch等框架下的训练任务提供Horovod训练模式，支持通过Horovod进行大规模Ring All Reduce训练； 3、支持基于容器的分布式超参数自动调优功能。 | 1 |
| 13 | 安装调试服务 | 硬件系统，集群软件系统，客户软件 系统安装调试服务，确认硬件系统工作正常，网络通讯正常，确认软件正常工作，协助用户安装调试常用的应 用软件 | 1 |

| 科研综合分析训练服务器(方案二：阿里飞天一体机配置)：1套 概要说明：为满足医院各项科研数据分析，建设一套基于国产AI算力的多卡服务器集群。该服务器将支持AI模型训练、大数据分析以及高性能计算任务，具有高计算性能和扩展性。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部件 | 描述 | 数量 |
| 1 | 机架式服务器 | 机架式服务器，高度≤14U。 | 1 |
| 1 | CPU | 双路hygon7490 主频 ≥ 2.7 GHz；核心数 ≥ 128C（64C/CPU） | 2 |
| 2 | GPU | GPU：16*PG1_A910E 算力：约123 TFLOS (FP16精度) 显存：96GB 显存带宽：2765GB/s 卡间互联带宽：700GB/s 功耗：约400W 接口：PCIe 5.0 x16 支持开源训练框架Tensorflow、Pytorch、DeepSpeed、Megatron-LM。支持vllm、sglang、onnx runtime等推理框架。 支持MIG，支持MPS等GPU虚拟化能力。 在国产GPU中有较高的CUDA兼容能力，兼容CUDA，使用CUDA开发的代码，可无修改或少量修改即可运行，对使用CUDA API开发的应用、算法兼容，几乎做到代码免修改、CICD免修改，整体接近零迁移成本。 | 16 |
| 3 | 内存 | ≥ 64 GB DDR5 RECC内存 *24（支持扩展） ECC DDR5 RDIMM 速率 ≥4800MT/s | 1 |
| 4 | 硬盘 | 系统盘：2快480GB SSD（SATA接口，支持RAID1） 数据盘：8块7680GB （NVMe接口，企业级） | 1 |
| 5 | RAID卡 | 基于LSI3908Raid卡，系统盘做RAID1 | 1 |
| 6 | 网卡 | 单口200Gb/s HDR200 HCA卡*1(配套光模块) | 2 |
| 7 | 管理网卡 | 配置≥2 口千兆以太网，1 个专用的管理端口 |  |
| 8 | 服务器质保 | 硬件保修服务，提供 3 年免费的原厂 上门保修服务，常用备件备品存放在 信息工程部1 套，如硬盘、内存等；包括 免费电话咨询、免费备件更换及免费 现场支持服务，提供原厂商售后服务 承诺函，3 年 7x24 小时内上门保修服 务、4 小时内响应即售后技术现场支 持服务，软件技术支持，软件系统 3 年技术支持服务，软件 3 年免费升级 服务； | 3年原厂质保 |
| 9 | 光模块 | 配套200Gb/s HDR200 HCA卡的光模块 | 2 |
| 10 | 电源 | 1. 220VAC/240HVDC交直流兼容电源，支持电源冗余 2.机头IEC标准C14,机尾IEC标准C20 | 1 |
| 11 | 管理与监控 | 提供用户管理和硬件信息监控，确保提供系统实时运行状态，同时提供告警管理提升系统响应及时性。 | 1 |
| 12 | 集群管理工具 | 支持Slurm作业调度系统，实时监控与日志管理系统 | 1 |
| 13 | 安装调试服务 | 硬件系统，集群软件系统，客户软件 系统安装调试服务，确认硬件系统工作正常，网络通讯正常，确认软件正常工作，协助用户安装调试 | 1 |
| 14 | 预装软件 | 操作系统：预装阿里操作系统Alibaba Cloud Linux 3 Pro 容器环境：集成容器运行时Containerd 模型框架：提供优化vllm框架及优化加速功能组件 内置模型：预制DeepSeek-r1/v3 和 Qwen、QwQ等模型 系统监控：提供系统内监控功能 控制台：支持通过控制台进行用户账号密码管理，支持内置模型服务的生命周期管理及配置，支持系统配置（如IP地址等），支持查看系统、模型状态。 |  |