科研计算服务器集群项目采购需求

本项目购置专业科研用服务器2套，按业务需求，分别为①医院科研分析计算服务器；②科研综合分析训练服务器，具体技术要求如下：

| 医院科研分析计算服务器：1套 概要说明：为满足临床科研高性能计算需求，建设一套基于NVIDIA A100 GPU的八卡服务器集群。该集群将支持AI模型训练、大数据分析以及高性能计算任务，具有高计算性能和扩展性。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 组件名称 | 技术参数、数量 | 数量 |
| 1 | 机架式服务器 | 机架式服务器，高度≤4U。 | 1 |
| 2 | CPU | 双路 Intel Xeon Gold 6430 或更高规格；主频 ≥ 2.1GHz 核心数 ≥ 64C（32C/CPU） | 2 |
| 3 | 内存 | ≥ 96GB DDR5 RECC内存（支持扩展） | 16 |
| 4 | GPU | 配置≥8 个 nvdia 计算 GPU 卡，支持 cuda 编译， 每卡详细要求如下： FP64 9.7 TFLOPS ； FP64 Tensor Core 19.5 TFLOPS； FP32 19.5 TFLOPS ； A100 80G pcie 4.0 3年保修 | 8 |
| 5 | 硬盘 | 系统盘：2块 960GB SSD（SATA接口，支持RAID1） 缓存盘：2块 3.84TB SSD（SATA接口，支持高读写性能） 数据盘：6块 16TB HDD（SATA接口，企业级，RAID6） | 1 |
| 6 | 网卡 | 高速网络接口，单口HDR 100G或以上网卡 | 1 |
| 7 | 扩展槽 | PCI-E x16 插槽，支持多设备扩展，支持 PCIE 4.0 |  |
| 8 | 电源 | 2+2 热插拔冗余电源。 | 4 |
| 9 | 服务器质保 | 硬件保修服务，提供 3 年免费的原厂 上门保修服务，常用备件备品存放在信息工程部1 套，如硬盘、内存等；包括 免费电话咨询、免费备件更换及免费 现场支持服务，提供原厂商售后服务 承诺函，3 年 7x24 小时内上门保修服务、4 小时内响应即售后技术现场支 持服务，软件技术支持，软件系统 3 年技术支持服务，软件 3 年免费升级 服务； | 3年原厂质保 |
| 10 | 管理与监控 | 集成系统管理芯片，提供iKVM和KVM Over IP高级管理功能，本地固件更新、错误日志，提供系统状况的可视显示；配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面；可实现监控服务器内部主要部件的状态 | 1 |
| 11 | 集群管理工具 | 1、提供一站式开发环境服务，提供TensorFlow、PyTorch等开发框架，提供JupyterLab、VS Code、RStudio等开发工具，支持服务实例的暂停和重启，支持开发环境自定义； 2、对TensorFlow和Pytorch等框架下的训练任务提供Horovod训练模式，支持通过Horovod进行大规模Ring All Reduce训练； 3、支持基于容器的分布式超参数自动调优功能。 | 1 |
| 12 | 安装调试服务 | 硬件系统，集群软件系统，客户软件 系统安装调试服务，确认硬件系统工 作正常，网络通讯正常，确认软件正 常工作，协助用户安装调试常用的应 用软件 | 1 |
| 13 | 线缆 | 网络光纤跳线、普通网络跳线 | 1 |

| 科研综合分析训练服务器(方案一：H20配置)：1套 概要说明：为满足医院各项科研数据分析，建设一套基于NVIDIA GPU的多卡服务器集群。该服务器将支持AI模型训练、大数据分析以及高性能计算任务，具有高计算性能和扩展性。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部件 | 描 述 | 数量 |
| 1 | 机架式服务器 | 机架式服务器，高度≤8U。 | 1 |
| 1 | CPU | 双路 Intel Xeon Gold 8468V 或更高规格 主频 ≥ 2.4GHz；核心数 ≥ 96C（48C/CPU） | 2 |
| 2 | GPU卡 | nvdia 计算 GPU 卡，支持 cuda 编译， 每卡详细要求如下： INT8¦FP8 Tensor Core 为 296TFLOPS，BF16¦FP16 Tensor Core 为 148TFLOPS，TF32 Tensor Core 为 74TFLOPS，FP32 为 44TFLOPS，FP64 为 1TFLOPS 显存 141G 3年保修 | 8 |
| 3 | 内存 | ≥ 32GB DDR5 RECC内存（支持扩展） | 64 |
| 4 | 硬盘 | 系统盘：2块 960GB SSD（SATA接口，支持RAID1） 缓存盘：4块 3.84TB SSD（SATA接口，支持高读写性能） 数据盘：6块 16TB HDD（SATA接口，企业级，RAID6） | 1 |
| 5 | RAID卡 | RAID标卡,RAID 0,1,5,6,10,50,60,4GB cache,PCIE 4.0 X8 | 1 |
| 6 | 网卡 | 双口万兆光纤网卡（含模块）， 单口200Gb/s HDR200 HCA卡*1 | 1 |
| 7 | 板载网卡 | 配置≥2 口千兆以太网，1 个专用的管理端口 | 1 |
| 8 | 服务器质保 | 硬件保修服务，提供 3 年免费的原厂 上门保修服务，常用备件备品存放在 信息工程部1 套，如硬盘、内存等；包括 免费电话咨询、免费备件更换及免费 现场支持服务，提供原厂商售后服务 承诺函，3 年 7x24 小时内上门保修服 务、4 小时内响应即售后技术现场支 持服务，软件技术支持，软件系统 3 年技术支持服务，软件 3 年免费升级 服务； | 3年原厂质保 |
| 9 | 光模块 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)，25G光纤块 | 2 |
| 10 | 电源 | 2700W电源模块*2 ，3300W 54V电源模块*6 | 1 |
| 11 | 管理与监控 | 集成系统管理芯片，提供iKVM和KVM Over IP高级管理功能，本地固件更新、错误日志，提供系统状况的可视显示；配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面；可实现监控服务器内部主要部件的状态 | 1 |
| 12 | 集群管理工具 | 1、提供一站式开发环境服务，提供TensorFlow、PyTorch等开发框架，提供JupyterLab、VS Code、RStudio等开发工具，支持服务实例的暂停和重启，支持开发环境自定义； 2、对TensorFlow和Pytorch等框架下的训练任务提供Horovod训练模式，支持通过Horovod进行大规模Ring All Reduce训练； 3、支持基于容器的分布式超参数自动调优功能。 | 1 |
| 13 | 安装调试服务 | 硬件系统，集群软件系统，客户软件 系统安装调试服务，确认硬件系统工作正常，网络通讯正常，确认软件正常工作，协助用户安装调试常用的应 用软件 | 1 |

| 科研综合分析训练服务器(方案二：一体机配置)：1套 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 概要说明：为满足医院各项科研数据分析，建设一套基于国产AI算力的多卡服务器集群。该服务器将支持AI模型训练、大数据分析以及高性能计算任务，具有高计算性能和扩展性。 |  |  |
| 序号 | 技术指标 | 描述 |
| 1 | CPU处理器 | ★采用国产信创CPU，单颗CPU主频基准频率≥2.7GHz，单颗CPU物理核数≥64。 |
| 2 | 算力卡 | ★1、国产算力卡，数量≥8张，单卡算力≥123TFlops (FP16)，整机算力≥1.9PFlops (FP16)；单卡显存≥96GB，整机显存≥1536GB；机内卡间高速互联带宽≥700GB/s。 ★2、支持开源训练框架Tensorflow、Pytorch、DeepSpeed、Megatron-LM。支持vllm、sglang、onnx runtime等推理框架。 ★3、兼容CUDA生态，支持CUDA通用AI相关主流算子（如vectorAdd、matrixMul、cudaTensorCoreGemm、bf16TensorCoreGemm）的API兼容能力，可通过英伟达官方的CUDA Samples编译验证测试（需提供验证截图）。 |
| 3 | 内存 | 总容量≥1536GB 单颗内存≥ 64 GB ECC DDR5 RDIMM 速率 ≥4800MT/s |
| 4 | 硬盘 | 系统盘：≥2块480GB SSD（SATA接口） |
|  |  | 数据盘：≥8块7680GB （NVMe接口） |
| 6 | RAID卡 | raid卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60 |
| 7 | 网卡 | 双口25G*1（含光模块）, 双口200G网卡 *5（含光模块） |
| 8 | 机柜高度 | 机架式服务器，高度≤14U。 |
| 9 | 服务器质保 | 硬件保修服务，提供 3 年免费的原厂 上门保修服务，常用备件备品存放在 信息工程部1 套，如硬盘、内存等；包括 免费电话咨询、免费备件更换及免费 现场支持服务，提供原厂商售后服务 承诺函，3 年 7x24 小时内上门保修服 务、4 小时内响应即售后技术现场支 持服务，软件技术支持，软件系统 3 年技术支持服务，软件 3 年免费升级服务； |
| 10 | 电源 | 1. 220VAC/240HVDC交直流兼容电源，支持电源冗余 |
|  |  | 2.机头IEC标准C14,机尾IEC标准C20 |
| 12 | 管理与监控 | 1、支持展示当前节点概览信息，包括节点资源信息、服务器硬件资源用量统计（CPU、内存、GPU）、推理任务资源使用情况等。 2、支持面向节点的管理，可展示当前节点的信息，提供远程登录、密码修改、主机名修改等功能 3、控制台提供模型仓库服务，支持出厂预制模型 4、控制台提供镜像库服务，出厂预制容器镜像 5、提供大模型在线部署能力，可选不同硬件配置、模型，支持推荐配置、自定义配置等模式支持GPU节点维度的监控能力，监控指标包括但不限于： （1）支持基础监控，包括CPU、内存、磁盘使用率，系统负载等指标 （2）★支持GPU基础监控，包括GPU温度、GPU功率、GPU使用率、编码解码器利用率、显存使用率、GPU帧缓存使用率等指标（须提供软件产品功能截图）。 6、★支持对GPU节点的监控告警，包括CPU、内存、硬件部件、GPU PCIE/驱区动掉卡、PCIE链路带宽下降、GPU卡间互联失效、GPU XID故障等监控告警（须提供软件产品功能截图）。 7、支持用户管理功能，包括创建、禁用、角色授权、重置、删除等功能 |
| 13 | 性能 | ★基于Vllm或Sglang框架运行DeepSeek 671B模型，在BF16精度、256并发下单台GPU服务器吞吐≥3000Tokens/秒 |
| 14 | 安装调试服务 | 硬件系统，集群软件系统，客户软件 系统安装调试服务，确认硬件系统工作正常，网络通讯正常，确认软件正常工作，协助用户安装调试 |
| 15 | 预装软件 | 操作系统：预装国产操作系统 |
|  |  | 容器环境：集成容器运行时Containerd |
|  |  | 模型框架：提供优化vllm框架及优化加速功能组件 |
|  |  | 内置模型：预制DeepSeek-r1/v3 和 Qwen、QwQ等模型 |
|  |  | 系统监控：提供系统内监控功能 |
|  |  | 控制台：支持通过控制台进行用户账号密码管理，支持内置模型服务的生命周期管理及配置，支持系统配置（如IP地址等），支持查看系统、模型状态。 |