
2026绍兴院区零星标识标牌采购招标需求
一、项目概况
1、浙江省肿瘤医院绍兴院区标识标牌设计与制作项目，具体包括标识标牌的制作、供货、运输、卸货并搬运至指定地点、成品保护、安装调试、验收、技术服务、提交技术资料以及质保期内的维修保养等。

2、标识标牌应在医院原有的标识标牌基础上进行深化设计，风格、样式保持统一。
3、本次采购各项结算时数量为按实结算，单价不变，同类商品按面积比例计算。若采购的标识标牌规格尺寸与采购清单相同则按中标单价结算；若规格尺寸不同则结算价格在中标单价基础上按照采购清单中各项内容规定的计价方式进行计算，数量按实结算。
4、本次招标有效期2年，截止至下次合同签订或合同金额使用结束为准。
5、报价应包括：货物费、运输和运输保险费、装卸落地费、成品保护费、保管费、节假日加班费、备品备件（含专用工具）费、货物仓储费、二次搬运费（搬运至各区域所发生的全部费用）、安装水电费、安装人员食宿交通、安装调试费、标牌拆除清运、检测验收费（有关法律法规规定的货物进场、材料和成品抽检、最终检测及验收费、质保期内维护保养、税金、利润等完成本项目的所有费用。

6、本次采购的标识标牌具体制作数量、尺寸、形状、内容、颜色须由采购人最终确定。
二、招标技术要求

（一）技术标准和规范
1、标识标牌的设计、制造、检验和验收（如产品标准/规范、工程标准/规范、验收标准/规范等）必须符合与其相关的现行中华人民共和国标准及规范（最新版本）。 
2、没有现行国家标准可遵循的，应遵循国际标准，并在投标文件中注明。
3、对国家规定有强制性规范或条例或认证要求的设备或材料，投标人提供的设备或材料应符合该类要求。

（二）采购清单
	绍兴院区标识种类汇总

	序号
	标牌种类
	规格

(mm）
	工艺
	图例
	备注

	1
	楼栋金属字
	3300*30095
	1.2mm304#不锈钢激光切割立体围边成型，不锈钢字体四周表面颜色烤漆，正面衬5mm蓝白板亚克力，内置LED防水发光模组，配套防水电源。圆形LOGO部分3M户外灯布，内容贴膜，表面覆透明膜保护。幕墙内与主体连接部分预埋结构和大字背部字形钢架。电源接驳至预留配电箱
	[image: image95.png]ol




	按单字字高计
算，同类商品计价方式：字高*字数*单价

	2
	
	H=1800
	1.2mm304#不锈钢激光切割立体围边成型，不锈钢字体四周表面颜色烤漆，正面衬5mm蓝白板亚克力，内置LED防水发光模组，配套防水电源。圆形LOGO部分3M户外灯布，内容贴膜，表面覆透明膜保护。幕墙内与主体连接部分预埋结构和大字背部字形钢架。电源接驳至预留配电箱
	[image: image2.png]



	以单块计价，同类商品按比例计算

	3
	发光字
	中文H=1500
	1.2mm304#不锈钢激光切割立体围边成型，不锈钢字体四周表面颜色烤漆，正面衬5mm蓝白板亚克力，内置LED防水发光模组，配套防水电源。圆形LOGO部分3M户外灯布，内容贴膜，表面覆透明膜保护。幕墙内与主体连接部分预埋结构和大字背部字形钢架。电源接驳至预留配电箱
	[image: image3.png]AL

JUTPATIENT PHA





	按单字字高计
算，同类商品计价方式：字高*字数*单价

	4
	不锈钢背发光字
	字高500
	1.2mm 不锈钢面板围边，厚度 3cm,底板镶嵌，1cm厚水晶亚克力，内置LED 防水光源
	[image: image4.png]E‘L@uﬁﬁﬁn




	按单字字高计
算，同类商品计价方式：字高*字数*单价

	5
	护士站
	1800*300
	弧面铝型材，表面型材烤漆，覆高清写真画面
	[image: image1.png]B KR BEL BURR




	以单块计价，同类商品按面积比例计算

	6
	区域吊牌（发光）
	1200*440
	2mm铝板折弯烤漆  图文镂空内衬黑白板亚克力，内置LED光源，配时控器
	[image: image92.png]e
3
=




	以单块计价，同类商品按面积比例计算

	7
	区域门头牌
	575*1390
	1.2mm不锈钢板折弯烤漆，内置钢架图文丝印
	[image: image93.png]I.;v_




	以单块计价，同类商品按面积比例计算

	8
	区域吊牌（不发光）
	1500*440*150
	1.2mm 不锈钢折弯烤漆，图文高清透明膜彩印，配吊杆
	[image: image94.png]LLL]





	以单块计价，同类商品按面积比例计算

	9
	发光字
	字高500
	3mm亚克力面板，1.2mm不锈钢围边，底板采用5mm 高密PVC，内置LED防水光源
	[image: image5.png]



	按单字字高计
算，同类商品计价方式：字高*字数*单价

	10
	不锈钢架子
	1200*1200mm
	5*5 镀锌管烤漆，图文PVC覆反光膜双面
	[image: image6.png]



	以单块计价，同类商品按面积比例计算

	11
	户外人行指示
	2300*800*120mm
	1.2mm不锈钢折弯成型，内置热镀锌钢架结构。表面颜色烤漆（具体颜色制作前打样确定）。内容部分激光切割镂空（可替换），版面指示信息内容雕刻镂空（可替换），5mm亚克力雕铣与表面齐平（字体颜色制作前打样确定）。内置户外防水LED光源。底部图文丝网印刷。底座固定钢板和基础预埋。电源接驳至预留配电箱。
	[image: image7.png]



	以单块计价，同类商品按面积比例计算

	12
	户外总平面图
	2300*800*120
	1.2mm不锈钢折弯成型，内置热镀锌钢架结构。表面颜色烤漆（具体颜色制作前打样确定）。内容部分激光切割镂空，平面图信息内容5mm亚克力内空高精度UV打印，内置户外防水LED光源。底部图文丝网印刷。底座固定钢板和基础预埋。电源接驳至预留配电箱。
	[image: image8.png]



	以单块计价，同类商品按面积比例计算

	13
	户外宣传栏
	2300*5200
	1.5mm不锈钢激光开槽折弯雕刻切割焊接成型，表面颜色烤漆（具体颜色制作前打样确定）,宣传栏箱体内置户外防水LED光源，表面5mm高透耐力板，液压杆开启形式更换宣传内容。表面内容和图形丝网印刷。底座固定钢板和基础预埋。电源接驳至预留配电箱。
	[image: image9.png]



	以单块计价，同类商品按面积比例计算

	14
	户外车行指示
	2300*450*120
	1.2mm不锈钢折弯成型，内置热镀锌钢架结构。表面颜色烤漆（具体颜色制作前打样确定）。内容部分激光切割镂空，版面指示信息内容雕刻镂空，5mm亚克力雕铣与表面齐平（字体颜色制作前打样确定）。内置户外防水LED光源。底部图文丝网印刷。底座固定钢板和基础预埋。电源接驳至预留配电箱。
	[image: image10.png]



	以单块计价，同类商品按面积比例计算

	15
	花草牌
	600*190*60
	1.2mm不锈钢激光切割立体围边成型，表面颜色金属漆烤漆，图形丝网印刷（具体颜色制作前打样确定）。底座固定钢板和基础预埋。
	[image: image11.png]



	以单块计价，同类商品按面积比例计算

	16
	车库门头
	6000*600*60
	1.5mm不锈钢激光切割立体围边成型，表面颜色金属漆烤漆，图形丝网印刷（具体颜色制作前打样确定），交通图形符号工程级反光膜粘帖。底座固定钢板和基础预埋。
	[image: image12.png]@ 000 G®® AD




	以单块计价，同类商品按面积比例计算

	17
	交通

标识牌
	2500*500*80
	1.5mm不锈钢激光切割立体围边成型，表面颜色金属漆烤漆，图形丝网印刷（具体颜色制作前打样确定），交通图形符号工程级反光膜粘帖。底座固定钢板和基础预埋。
	[image: image13.png]- @D©




	以单块计价，同类商品按面积比例计算

	18
	桁架背景板
	1㎡
	桁架搭设，彩色布喷绘灯布
	[image: image14.png]



	以单块计价，同类商品按面积比例计算

	19
	户外大字
	字高 800
	1.2mm304 不锈钢激光切割，内置不锈钢方管安装支架，双面三维立体镀金字，字厚 200mm
	[image: image15.png]



	按单字字高计
算，同类商品计价方式：字高*字数*单价

	20
	户外两侧大字
	字高300
	1.2mm304 不锈钢激光切割 ，三维立体镀金字，字厚 30mm。
	[image: image16.png]‘:“

Y
S8




	按单字字高计
算，同类商品计价方式：字高*字数*单价

	21
	注水立架
	835*400* 1400
	底座注水配重，架子不锈钢材质，展面镂空放置画面
	[image: image17.png]



	以单块计价，同类商品按面积比例计算

	22
	室内总索引
	2200*830*140
	1.2mm不锈钢折弯成型，内置热镀锌钢架结构。表面颜色烤漆（具体颜色制作前打样确定）。内容部分43寸LCD显示屏（详见参数要求），含标识内容管理发布系统。底部图文丝网印刷。底座固定钢板和基础预埋。电源接驳至预留配电箱。
	[image: image18.png]



	以单块计价，同类商品按面积比例计算

	23
	数字指示吊牌
	2300*240*100
	1.2mm不锈钢折弯焊接成型，表面颜色金属烤漆；内容部分P2.5全彩LED显示屏（数字指示吊牌技术参数说明），双160*320mm显示屏模块拼接成型。电源接驳至预留配电箱。
	[image: image19.png]



	以单块计价，同类商品按面积比例计算

	24
	透明膜
	1㎡
	具体尺寸可根据装饰墙面尺寸调整
3M透明膜高精度UV打印。
	[image: image20.png]



	以单块计价，同类商品按面积比例计算

	25
	数字电梯厅指示
	1350*650*70
	1.2mm不锈钢折弯焊接成型，表面颜色金属烤漆，（具体颜色制作前打样确定）；43寸LCD显示屏。电源接驳至预留配电箱。
	[image: image21.png]



	以单块计价

	26
	传统电梯厅指示
	1300*500*30
	1.5mm铝板折弯焊接成型，表面颜色金属烤漆，（具体颜色制作前打样确定）；内容部分贴高清透明膜，内容UV打印，可更换形式。
	[image: image22.png]



	以单块计价，同类商品按面积比例计算

	27
	不锈钢烤漆雕刻字
	H=260
	1.2mm不锈钢折弯成型精品立体字（内衬PVC），表面颜色烤漆。
	[image: image23.png]1F




	按单字字高计
算，同类商品计价方式：字高*字数*单价

	28
	亚克力烤漆雕刻字
	H=100
	5mm亚克力雕刻成型，四周需打磨抛光处理表面烤汽车漆，精品字工艺。
	[image: image24.png]2—-02




	按单字字高计
算，同类商品计价方式：字高*字数*单价

	29
	
	H=100
	10mm亚克力雕刻成型，四周需打磨抛光处理，表面烤汽车漆，精品字。
	[image: image25.png]<01-08
09-15->




	按单字字高计
算，同类商品计价方式：字高*字数*单价

	30
	无味喷漆
	H=1200
	现场喷漆含模具
	[image: image26.png]



	按单字字高计
算，同类商品计价方式：字高*字数*单价

	31
	不锈钢发光字
	H=1180
	1.2mm不锈钢字壳表面烤汽车漆，内置LED光源及5mm亚克力板透明透光，用玻璃胶或热熔胶密封亚克力板与字壳边缘空隙，以保证灌环氧树脂胶时不会漏胶。布好灯接好线后，封透明胶。亚克力面板密封牢固，以免漏胶。电源接驳至预留配电箱。
	[image: image27.png]



	按单字字高计
算，同类商品计价方式：字高*字数*单价

	32
	透明膜
	1㎡
	透明膜，信息高清高清UV印刷，巡边雕刻。
	[image: image28.png]2:Eox

FLERAE

st Ol

BasBAIR

Thoracc Madeol Crdogy

HERERR

Uymotare s ook

EPIR

[t n—





	以单块计价，同类商品按面积比例计算

	33
	窗口立体字
	H=210
	1.2mm不锈钢立体字，表面颜色烤汽车漆。
	[image: image29.png]BbyEii2 (1) Lhec)




	按单字字高计
算，同类商品计价方式：字高*字数*单价

	34
	不锈钢牌
	200*200*15
	1.2mm不锈钢折弯成型，表面颜色烤漆，图形和内容丝网印刷。
	[image: image30.png]| 207




	以单块计价，同类商品按面积比例计算

	35
	科室牌
	320*170*20
	底板1.2mm不锈钢折弯成型，表面颜色烤漆，面板8mm亚克力雕刻，表面颜色烤漆，图形丝网印刷，可更换。
	[image: image31.png],u,,mmrﬂi._

Therapeutic Room





	以单块计价，同类商品按面积比例计算

	36
	侧装科室牌
	230*230
	8+5+3 亚克力烤漆，图文丝印 ，配附墙底座
	[image: image32.png]



	以单块计价，同类商品按面积比例计算

	37
	病房侧牌
	200*200*15
	1.2mm不锈钢折弯成型，表面颜色烤漆，图形丝网印刷。
	[image: image33.png]032 |





	以单块计价，同类商品按面积比例计算

	38
	海报框
	600*900
	铝合金边框(12mmm)，表面透明有机面板，内置碰铁吸附固定，边框表面颜色烤漆，画面内容高精度写真打印，可更换形式。
	[image: image34.png]



	以单块计价，同类商品按面积比例计算

	39
	黑胶地贴
	1㎡
	3M黑胶地贴裱防滑斜纹膜
	[image: image35.png]



	以单块计价，同类商品按面积比例计算

	40
	黑胶车贴
	1㎡
	3M黑胶可移车贴哑膜（背面白胶或黑胶）
	[image: image36.png]



	以单块计价，同类商品按面积比例计算

	41
	医护人员一览表
	1150*2400*100
	1.2mm不锈钢折弯成型，表面颜色烤漆，文字和图形丝网印刷，表面窗体液压杆可开启形式，透明5mm耐力板保护面板；人员内容透明亚克力盒子40个，预留科室简介贴膜区，具体内容和使用功能根据要求不同进行排版设计。
	[image: image37.png]



	以单块计价，同类商品按面积比例计算

	42
	投影指示
	1台
	成品定制投影指示，投影内容根据点位定制（投影指示技术参数说明）。电源接驳至预留配电箱
	[image: image38.png]



	以单台计价

	43
	告示栏
	内置A4 纸
	底板 5MM 的白色亚克力雕刻丝印 ，配上A4/A3 的4mm透明亚克力盒子（透明亚克力底部预留清理卡槽）
	[image: image39.png]



	以单块计价，同类商品按面积比例计算

	44
	
	内置 A3 纸
	
	[image: image40.png][E





	

	45
	透明亚克力盒
	30*200*130
	5mm透明亚克力雕刻粘贴（透明亚克力底部预留清理卡槽）
	[image: image41.png]



	以单块计价，同类商品按面积比例计算

	46
	亚克力板
	1㎡
	5mm 亚克力烤漆； 图文丝印
	[image: image42.png]e
1% 5(8)
EQUIPMENT ROOM




	以单块计价，同类商品按面积比例计算

	47
	亚克力板（背印）
	1㎡
	5mm透明亚克力背面丝印图文
	[image: image43.png]



	以单块计价，同类商品按面积比例计算

	48
	病房牌
	166*265
	8+5+3 亚克力烤漆，图文丝印
	[image: image44.png]



	以单块计价，同类商品按面积比例计算

	49
	亚克力插片
	31*80
	2mm亚克力雕刻烤漆，图文丝印
	[image: image45.png]



	以单块计价，同类商品按面积比例计算

	50
	透明亚克力立牌
	内置 A5 纸
	T 型4+4mm透明磁吸亚克力立牌
	[image: image46.png]



	以单块计价，按要求带图文丝印

	51
	
	内置A4 纸
	T 型4+4mm透明磁吸亚克力立牌
	[image: image47.png]



	以单块计价，按要求带图文丝印

	52
	亚克力桌牌
	373*310
	底座 20 mm亚克力雕刻烤漆，立面 10mm亚克力烤漆图文丝印，组装
	[image: image48.png]



	以单块计价，同类商品按面积比例计算

	53
	不锈钢牌
	1㎡
	1.2mm不锈钢板折弯烤漆 ， 图文丝印
	[image: image49.png]



	以单块计价，同类商品按面积比例计算

	54
	移动导向牌
	1150*500*600
	1.2mm不锈钢折弯成型，表面烤漆图文丝印，底座 10mm钢板300*300
	[image: image50.png]



	以单块计价，同类商品按面积比例计算

	55
	写真、标贴写真等
	1㎡
	户外写真背胶覆膜
	[image: image51.png]



	以单块计价，同类商品按面积比例计算

	56
	车贴PVC裱板
	1㎡
	车贴写真背胶覆膜裱8mmPVC板
	[image: image52.png]



	以单块计价，同类商品按面积比例计算

	57
	PVC 板雕刻烤漆
	1㎡
	10mmPVC板雕刻烤漆图文丝印
	[image: image53.png]



	以单块计价，同类商品按面积比例计算

	58
	PVC立体字
	字高350
	15mmPVC激光雕刻PVC 烤漆字
	[image: image54.png]158
o 28w
& 95
” 65
N 8SE




	按单字字高计
算，同类商品计价方式：字高*字数*单价

	59
	户外写真KT板 (覆膜)
	1㎡
	户外写真 5mmKT板
	[image: image55.png]



	以单块计价，同类商品按面积比例计算

	60
	数码打印
	A4 纸
	铜版纸高清彩打（128克-300克）
	[image: image56.png]



	以单张计价

	61
	
	A3 纸
	
	
	

	62
	横幅
	1米
	布幅打印
	[image: image57.png]1 CREINE NN





	以单条计价，同类商品按长度比例计算

	63
	门型
	800*2000
	门型易拉宝
	[image: image58.png]



	易拉宝统一尺寸，带架子。

	64
	X 展架
	600* 1600
	X 展架
	[image: image59.png]



	X展架统一尺寸，带架子。

	65
	不干胶字
	1㎡
	不干胶电脑雕刻字
	[image: image60.png]



	按单字字高计
算，同类商品计价方式：字高*字数*单价

	66
	双层不干胶字
	1㎡
	双层不干胶电脑激光雕刻字
	[image: image61.png]



	按单张计价，同类商品计价方式：字高*字数*单价

	67
	亚克力白板
	1㎡
	5mm  白色亚克力打印
	[image: image62.png]



	以单块计价，同类商品按面积比例计算

	68
	铜牌
	400*600
	1.0 铜板雕刻折弯烤漆 ，腐蚀字填漆
	[image: image63.png]



	以单块计价，同类商品按面积比例计算

	69
	木底铜牌
	400*600
	仿红木底木板表面铜牌腐蚀拉丝
	[image: image64.png]



	以单块计价，同类商品按面积比例计算

	70
	绶带
	900*140
	金边绶带
	[image: image65.png]



	以单条计价，同类商品按面积比例计算

	71
	ABS插片
	92*28
	1mmABS板烤漆印刷
	[image: image66.png]e




	以单块计价，同类商品按面积比例计算

	72
	工作牌
	55*90
	1mmABS板双面印刷配外壳含挂绳
	[image: image67.png]



	以单块计价，同类商品按面积比例计算

	73
	旗帜
	2400*1600
	旗帜布丝印
	[image: image68.png]G =Y




	以单块计价，同类商品按面积比例计算

	74
	院徽
	直径25mm
	锌合金模具冲压，镀金烤漆，背面磁吸或蝴蝶扣 。金丝绒礼盒包装
	[image: image69.png]



	以单块计价，同类商品按面积比例计算

	75
	臂章
	90*100
	厚度：3mm  工艺：黄色底红字，机器织染，四周锁边大红色，背面别针
	[image: image70.png]



	以单块计价

	76
	磁吸贴
	1㎡
	厚度：5mm，橡胶磁板表面 ，可印刷画面
	[image: image71.png]



	以单块计价，同类商品按面积比例计算

	77
	高质量锦旗
	70*110
	金丝绒金边锦旗
	[image: image72.png]



	以单块计价

	78
	软白板
	1㎡
	10mmPVC底座加5mm软白板覆膜
	[image: image73.png]



	以单块计价，同类商品按面积比例计算

	79
	车库吊牌
	2300*250*100
	1.2mm不锈钢折弯焊接成型，表面颜色烤漆（具体颜色制作前打样确定）。内容部分激光切割镂空内置5mm亚克力透光面板，内容贴膜可更换形式。内置防水LED光源。含安装固定挂件和预埋件。电源接驳至预留配电箱
	[image: image74.png]RS





	以单块计价，同类商品按面积比例计算

	80
	车库柱面信息内容
	1㎡
	柱子信息内容，尺寸高度根据现场深化，户外防霉涂料喷涂。
	[image: image75.png]



	以单块计价，同类商品按面积比例计算

	81
	PVC覆晶片
	1㎡
	10mmPVC底座覆晶片
	
	以单块计价，同类商品按面积比例计算


注：投标人根据采购清单规定的规格和工艺进行报价，具体标识标牌的数量、尺寸、形状、内容、颜色须由采购人最终确定。
（三）技术要求

1、投标人须对采购清单中的各项内容进行深化设计，并提供产品的彩色图片、技术规格、所用材料及制作工艺。

2、所供货物是全新的、未使用过的货物，同时应保证货物的款式、材质、工艺、尺寸及其他指标符合国家相关标准及甲方要求；投标人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在建筑物使用寿命内的正常使用和运行；投标人对提交的所有货物质保期，为货物通过验收合格之日起至少2年，在质保期内出现质量问题，由供应商负责无偿更换，并在标牌制作的正常周期内完成。
3、标识标牌的表面应平整光洁，不应有明显的毛刺和齿形及波形；边框线应匀称，折角处没有裂纹、毛刺、焊接等痕迹；文字、符号的大小和线条粗细应整齐醒目，排列匀称，不应断缺和模糊不清；表面不应有裂纹和明显的擦伤丝纹以及有影响其清晰的锈迹、斑点、暗影；涂镀层不应有气孔、气泡、雾状、污迹、皱纹、剥落迹象和明显的颗粒杂质；粘贴标牌不应出现折痕、皱纹、自卷、撕裂和粘结剂渗出等现象；标牌的颜色应清晰醒目、色泽均匀，不应有泛色；两种及两种以上颜色套印的标牌，色彩间边缘应整齐、清晰，两色相接处不应有间隙。 

各标识牌必须采用中文和英文两种文字标注。标识牌的英文翻译符合国际化的表述标准，最后制作前必须经院方审查确定。

5、投标人在标识标牌制作安装前须制作样板（KT 板）用于采购人对规格、文字、样式的最终确认，其费用含在投标总价中。
6、标识标牌的具体数量、尺寸、形状、内容、安装位置由采购人最终确定，投标人负责标识标牌深化设计及制作安装。

7、投标人除提供货物外，还应随货物向采购人提供交付货物的出货清单（包含名称、数量、品牌、规格、型号、工艺、图例、单价等），并严格按照清单提供的内容进行制作。
8、投标人应考虑大楼的建筑结构和装饰情况，选择合适的材料、色彩、安装方式、尺寸大小的标识牌，充分踏勘现场后再进行标识标牌深化设计；标识牌的制作选用标准尺寸及配件，以便于保证制作质量及维修的方便。 

9、标识牌制作完成后，进行软包装处理，不破坏漆面，保证运输和装卸过程中不受破坏。

10、标识标牌安装过程中不得损坏原有的装饰，保持原样，如有损坏投标人须无偿修复。

11、投标人需确保有2名以上有相关设计资质设计师专职负责本项目。

12、投标人遵守不仅限于此规格书中的标准时，要求及时解释清楚，获得采购人认可后，投标人推荐的标准和制造规范才能等效或适用于本合同。
13、材质要求应符合下表品牌、技术工艺要求，未经采购人允许不得擅自更改。
	序号
	货物名称
	参考品牌
	规格型号
	主要技术说明

	1
	不锈钢板
	宝钢、沙钢、马钢或同档次及以上品牌
	S304
	采用S 304，表面拉丝处理；

具有良好的耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性;

	2
	铝合金板
	西南铝业、亚铝、闽铝或同档次及以上品牌
	H24,6063
	采用A6063铝合金，壁厚3mm；

弹性模量:70000(N/mm2)；

抗拉强度:220-260MPa

屈服强度:165-220MPa；

硬度:H42  延伸率:≥6%；

线性热膨胀:2.4X10-5(CM/CM℃)；

良好的抗腐蚀性，韧性，易于抛光

	3
	电解板
	宝钢、沙钢、马钢或同档次及以上品牌
	Q/BQB 430 SECC，氯化物镀锌


	屈服强度：175-250

抗拉强度:275～390

表面硬度（HRB）:HRB35-50°（优先保证 HRB40-50°）

表面耐指纹膜厚(UM):1.0-1.6 UM （目标：1.3-1.5UM）

耐高温性:高温烘烤200℃30分钟 (ΔE≤3)

有机涂层结合力要求:按生产需要对试样进行喷粉或喷漆处理（两面均需喷涂）。然后按 ISO 2409 检查每件试样每一面的涂层附着力，要求每一面的结果都是100%附着

	4
	亚克力板
	三菱、德固赛、伸春、公爵或同档次及以上品牌
	D*001,

5mm透明
	采用B1级、抗UV型；透光率（乳白色）≥98%；

指数：2.5%；

性强度：13500psi；

压缩强度：12500psi；

伸张强度-极限：9500psi；

延伸度极限：110%；

热膨胀系数：3.75×10-5  in/in/°F

	5
	玻璃
	上海耀华、福耀、台玻或同档次及以上品牌
	钢化防爆玻璃，厚度：4~19mm ，最大尺寸：2440 mm×5480 mm，最小尺寸：250 mm×100mm
	符合中国国家标准《钢化玻璃》 GB9963-1998

钢化防爆玻璃底边磨平处理，磨成C型边。四个边角倒角2~5mm,无边缘有突出

玻璃在外观上不存在气泡、结石、裂纹、缺角、爆边、夹钳印、磨伤、划伤、夹杂物等缺陷现象

	6
	彩色膜
	3M或同档次及以上品牌
	3610,1240*4570
	膜厚：100μm优质铸造级PVC薄膜带背胶;

初始粘性（与亚克力板表面）：≥375N/m;

最终粘性（与亚克力板表面）：≥560N/m，透光率≤0.001%;

不透明薄膜使用寿命8年，透明薄膜使用寿命7年;

清澈匀质，具有优良抗老化，抗冲击，抗剥落、抗紫外线和耐热性能且不起泡、不隆起、不起皱。

	7
	LED光源
	日上、三安光电、上海蓝光、士兰明芯或同档次及以上品牌
	M903AA,

90*18*8.7

Z703XBD,

323*30*22
	光源模块采用硅胶封装方式（SMD贴片式软胶封装），防水等级≧IP65；

防火等级要求达到（UL94V-0)，保证产品阻燃性，保证使用安全。

色温：国际标准白光7000K-7500K色温作为标识标准白光，要求颜色纯正、饱和、光色均匀。

光源温度要求：工作环境温度：-25℃～60℃之间，贮存环境温度：-40℃～80℃之间。

发光角度：≧160°；

光通量：380LUX

防护等级：IP65

使用时长：5000h，光衰1000小时≥85%

	8
	电气材料
	施耐德、ABB、西门子或同档次及以上品牌
	镇流器，开关电源，断路器
	额定工作电压：220-240V；

安全容差：+/-15%-20%    184-264V

电源频率：50/60HZ；

工作频率：>42HZ；

功率因数：0.96；

漏地电流：<0.7mA（每一个镇流器）；

	9
	涂料
	杜邦、多乐士、立邦或同档次及以上品牌
	nason980

nason680，
	具有耐磨性和粘附性，光泽效果均匀；燃烧不产生氯化氢,氢氰化物有毒气体；

	10
	线缆
	中策（浙缆）、浙江永通、浙江万马或同档次及以上品牌
	聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线，BV-2.5
	国家标准：GB/T5023.3-2008；

阻燃标准：GB/T19666-2005;

电压:450/750V；

芯数:单芯；

导体材质:99.99%无氧纯铜；

绝缘厚度:0.8；

护套材质:环保聚氯乙烯（PVC）

横截面:2.5

	11
	油漆
	杜邦、多乐士、立邦或同档次及以上品牌
	nason980

nason680，
	具有耐磨性和粘附性，光泽效果均匀；燃烧不产生氯化氢,氢氰化物有毒气体；

	12
	墨
	阿波罗或同档次及以上品牌
	C系列
	附着力好、抗化学试剂，光亮度或哑光均可调节；可自干，也可加热干固。稀释剂R11或R13，亮光硬化剂S1053，哑光硬化剂S1025，胶状硬化剂S2735，超哑光硬化剂S2629。

	13
	不干胶
	3M或同档次及以上品牌
	1288
	膜厚：100μm优质铸造级PVC薄膜带背胶;

初始粘性（与亚克力板表面）：≥375N/m;

最终粘性（与亚克力板表面）：≥560N/m，透光率≤0.001%;

不透明薄膜使用寿命8年，透明薄膜使用寿命7年;

清澈匀质，具有优良抗老化，抗冲击，抗剥落、抗紫外线和耐热性能且不起泡、不隆起、不起皱。


（四）交货地、制作时间要求

1、交货地：浙江省肿瘤医院绍兴院区（浙江省绍兴市滨海新区江滨区海滨路458号）；

2、交货期同类产品遵守下列标准：

	标牌种类
	制作时间
	加急制作时间
	示例图

	横幅
	1天
	2小时
	[image: image76.png]




	易拉宝
	1天
	4小时
	[image: image77.jpg]




	X 展架
	1天
	4小时
	[image: image78.jpg]




	透明亚克力盒
	3天
	2天
	[image: image79.jpg]




	亚克力板
	3天
	24小时
	[image: image80.png]




	PVC板
	1天
	12小时
	[image: image81.png]HRAREANS






	车贴
	1天
	12小时
	[image: image82.png]Y
RS SR
T{EH 8:05—16:15





	地贴
	1天
	12小时
	[image: image83.png]




	写真膜
	1天
	12小时
	[image: image84.jpg]sExuEBND






	科室牌
	3天
	24小时
	[image: image85.png]o MKKIPR






	不锈钢金属字
	5天
	3天
	[image: image86.png]




	不锈钢立牌
	5天
	3天
	[image: image87.png]




	亚克力字
	2天
	12小时
	[image: image88.png]Sl





	白板
	3天
	24小时
	[image: image89.jpg]e ARNGHS IR (T8, ) —BE






	铝型材
	3天
	2天
	[image: image90.png]




	桁架背景板
	2天
	24小时
	[image: image91.jpg]







