用户需求书

一、项目概况

1、浙江省肿瘤医院消防维保服务和零星维修改造项目，主要包含：1~10#楼、13#楼、15#楼、16#楼、织物中心楼、台临府、田园23幢学生宿舍、机场路分院等室内外所有消防设施设备及管网的维护保养服务和零星维修改造项目。

2、建筑基本情况：

| 建筑楼号 | 建筑层数 | 建筑类别 | 耐火等级 | 建筑面积(M2) | 主要使用功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#住院楼 | 地下1层 地上13层 | 一类高层医疗建筑 | 一级 | 22762.8 | 病房、手术室、检验实验室 |
| 2#住院楼 | 地下2层 地上14层 | 一类高层医疗建筑 | 一级 | 75225 | 病房、手术室、检验实验室、ICU、药房 |
| 3#核医学科楼 | 地上2层 | 多层医疗建筑 | 二级 | 1436.95 | PET-CT室、放射治疗室、病房 |
| 4#楼（4A\4B\4C） | 地上3层 | 多层医疗建筑 | 二级 | 6420 | CT室、放射治疗室 |
| 5#重离子医学中心 | 地下2层 地上3层 | 多层医疗建筑 | 一级 | 13693 | 重离子及辅助机房 |
| 6#放射影像楼 | 地上5层 | 多层医疗建筑 | 二级 | 3571.97 | CT室、办公室 |
| 7#名中医馆 | 地上2层 | 多层医疗建筑 | 二级 | 1140 | 诊室、办公室 |
| 8#门诊楼 | 地上6层 | 多层医疗建筑 | 二级 | 6800 | 诊室、检验实验室、药房 |
| 9#住院楼 | 地上7层 | 一类高层医疗建筑 | 一级 | 5207 | 病房、B超室、层流室、治疗室 |
| 10#行政科研楼 | 地上6层 | 多层民用建筑 | 二级 | 13357.38 | 办公室、实验室、车库 |
| 13#食堂报告厅 | 地上2层 | 多层民用建筑 | 二级 | 1563.38 | 厨房、餐厅、报告厅 |
| 15#科教大楼 | 地下3层 地上12层 | 一类高层医疗建筑 | 一级 | 28746 | 车库、办公室、实验室、报告厅 |
| 织物中心 | 地上1层 | 单层民用建筑 | 二级 | 170 | 洗衣房、办公室 |
| 16#信息中心 | 地上2层 | 多层民用建筑 | 二级 | 540 | 信息机房、办公室 |
| 机场路分院 | 地上5层 | 多层医疗建筑 | 二级 | 4500 | 体检中心 |
| 台临府 | 地上2层 | 多层民用建筑 | 二级 | 4300 | 学生宿舍、停车场 |
| 田园23幢学生宿舍 | 地上2层 | 多层民用建筑 | 二级 | 564.35 | 学生宿舍 |

注：院区合计总建筑面积约：19万平方米。

3、院内各楼宇主要消防设施设置基本情况：

| 建筑楼号 | 火灾自动报警系统 | 消防广播系统 | 消防电话系统 | 自动喷水灭火系统 | 室内消火栓系统 | 机械防排烟系统 | 应急照明 系统 | 灭火器 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#住院楼 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |  |
| 2#住院楼 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 信息机房、高配间设有气体灭火系统，共4个防护区 |
| 3#核医学科楼 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |  |
| 4#楼（4A\4B\4C） | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 射波刀机房等设有气体灭火系统，共3个防护区 |
| 5#重离子医学中心 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 设备机房等设有高压细水雾系统共10个防护区、气体灭火系统共19个防护区 |
| 6#放射影像楼 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 |  |
| 7#名中医馆 | 有 | 有 | 无 | 无 | 有 | 无 | 有 | 有 |  |
| 8#门诊楼 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 设有电气火灾监控系统、消防电源监控系统 |
| 9#住院楼 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |  |
| 10#行政科研楼 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 配电间、档案室、信息机房设有气体灭火系统，共4个防护区 |
| 13#食堂报告厅 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 厨房设有可燃气体探测系统 |
| 15#科教大楼 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 锅炉房设有可燃气体探测系统，设备房、机房设置有气体灭火系统，共7个防护区 |
| 机场路分院 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 |  |
| 织物中心 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 |  |
| 台临府 | 有 | 有 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 有 |  |
| 16#信息中心楼 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 信息机房设置气体灭火系统，共2个防护区 |
| 田园23幢学生宿舍 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 |  |

二、总体要求

1、供应商具有本项目的服务能力：

1）具有医院消防维保服务实施相关经验；

2）具有有效的ISO9000系列质量体系认证、环境体系认证、职业健康体系认证；

2、供应商应根据本项目医疗场所特殊服务要求和施工环境制定相应的服务方案，并充分考虑以下方面：

1）针对采购人特点制定详细服务方案，内容包括但不限于对现场情况的了解程度、服务工作描述、具体服务措施、服务特点及自身优势等；

2）针对本项目运行维护的思路、原则、特点的理解以及对维保工作重点内容等；

3）人员安排：结合本次采购内容需求，明确施工管理人员和施工人员配置、工程师数量，项目组成员具有专业服务和售后能力等；

4）设备运行使用的质量保障措施及项目服务过程中可能涉及的应急处置方案，应当包括具体可行的质量保障措施以及应急处置方案流程等内容；

5）维护计划：对用户各类故障维修的响应要求及时到现场处理、制定定期消防维保服务计划方案；

6）安全警示、施工围挡、安全文明施工及医院内环境、消防、施工安全、降噪等措施；

7）服务承诺保障措施，能提供快速的售后服务响应和备品备件措施，包括紧急或普通情况下售后服务响应时间、具体响应措施以及针对本项目的备品备件的数量、设备参数性能介绍等。

8）项目实施过程中医院感染风险评估和对应的感染风险控制措施；

9）材料的选择：材料品牌选用与质量承诺，材料的进货渠道及质量保障；

3、针对本项目特点给采购人提供合理化建议和相关承诺。

4、由施工引起的各类设施、设备损坏以及其他可能造成损坏的内容，由供应商负责修复并承担可能发生的成本费用等。

5、若遇防洪、抗汛、抗台、抗疫、政府指令性要求等特殊情况或不可抗力，国庆、春节等假期维修改造调配，以及其他突发应急事件时，医院有权对院内维保服务和零星维修改造项目进行分配调整，供应商需无条件服从安排。

6、由于本项目为维保服务和零星维修改造项目，应确保投标的品牌和型号与医院现有消防系统、设施设备适应兼容且提供的产品质量符合国家规范要求。

7、零星维修改造工作不得影响医院正常办公和诊疗秩序。如需按医院管理要求临时调整施工时间、施工作业环境的种种不利因素等均由供应商考虑克服，并将施工不利因素所产生的费用包含在磋商报价中。

8、供应商自行负责其招聘员工的全部工资、福利、社保等，如发生工伤、疾病甚至死亡等责任及费用由供应商自行负责。供应商应严格遵守国家有关法律、法规要求。

三、服务要求

1、服务内容：包括但不限于火灾自动报警系统、室内外消火栓系统、室内外自动喷水灭火系统、气体灭火系统、应急照明和疏散指示系统、防排烟系统、消防供配电设施、消防广播系统、消防电话系统、防火分隔设施等按国家相关消防技术规范标准、行业标准以及采购人的相关要求，提供消防维保服务和零星维修改造。提供院内各类新建、改建、扩建工程项目、内部装修施工等配合工作包括但不限于消防专业图纸审核、设计、现场勘验、竣工验收等技术服务工作。

2、驻点服务：成交供应商应针对本项目成立专业驻点服务团队，常驻采购人的办公场所提供服务。其中，项目负责人1人（应具有注册一级消防工程师，二级建造师相应专业技术职业资格），每周驻点服务不少于5天，维保技术人员1人（应具有中级消防设施操作员（维保方向）职业资格），每周7天均应驻点提供服务。驻点人员应人证相符、经验丰富、责任心强，需提前5个工作日进驻，熟悉工作环境。如服务过程中，出现工作任务积压或其他特殊情况，成交供应商需及时增派技术人员协助处理，总费用包含在合同范畴内，驻点人员的派驻或调整需经院方确认。

4、特殊服务：服务期内，每个春节假期期间，成交供应商驻点服务团队要留在医院配合第三方消防技术服务机构对院内各楼宇逐层开展建筑消防设施联动功能检测，并形成报告。

5、7×24小时服务：成交供应商在合同期内，提供技术团队服务电话号码，为采购人提供7×24小时相关软硬件问题的电话咨询和故障报修服务。

6、故障维修：采购人用户发出故障维修报修时，驻点服务团队应在5-10分钟内响应，原则上一般故障30分钟内到现场并解决（含非工作时间），较大故障1个工作日内解决。故障排除后，及时更新服务档案和记录留档。

7、成交供应商应制定详细的年度维保计划并与采购人确认，每月根据计划对各类消防设施设备进行现场巡检和维护保养，维保结束24小时内向采购人提交消防救援部门规定的正式维保报告并上传至社会消防技术服务信息系统，确保年度内对全院建筑消防设施设备维保检测到位。如维保中发现相关软硬件问题，及时查明故障原因并提出解决措施排除故障，与采购人确认如实记录。

8、驻点团队人员根据采购人规定的工作时间按时上下班，服从采购人工作安排，及时完成采购人安排的技术服务工作。

9、服务过程中，成交供应商所提供的全部备品备件必须满足本项目的兼容使用要求。如需更换设备或配件时，首先保证使用原厂商产品更换，选用技术参数不低于原有设备或配件的全新设备或配件，并经采购人确认同意。更换后的设备或配件须提供1年的免费质保期。

10、成交供应商的服务质量（包括维修响应时间、故障排除时间、维修改造能力、系统调度能力、服务态度等）应充分满足采购人的维保和零星维修改造需求，每项维修服务结束后须经采购人相关负责人验收认可，并签字确认。

四、服务期

服务期2年（），合同一年一签。当项目结算金额达到预算金额，或者合同服务期满2年，合同终止。根据《浙江省肿瘤医院对外委托服务管理办法》，采购人负责对本项目服务质量每年考评不少于4次。单次考评不合格需进行整改，复评后仍不合格，采购人可解除合同，期间产生的运维等相关费用由供应商承担。

五、其它要求

1、每月维保服务时，需与当次维保范围内相关人员现场确认维保内容、维保结果，并签字确认。

2、每个零星维修改造设备或项目都应有维修改造前、中、后照片或视频，并由采购人验收签字确认。应严格按照采购人规定的时间维修施工，符合消防法律法规和技术规范，满足采购人要求的工艺水平和工程质量。

3、每季度汇总提交结算清单及图纸，并递交采购人内部审计部门进行审核。

4、成交供应商应提供驻点团队人员统一工作服饰，驻点服务时应佩戴明显的公司标志，并严格遵守服务规范和采购人内部规章制度。

5、成交供应商的驻点团队人员应对采购人相关信息履行保密义务，对涉及机密的数据进行维护时，要求采购人相关使用人在场，如因驻点团队人员过失引起的泄密，将依法追究其民事、刑事责任。

六、商务要求：

1、磋商报价

本项目投标报价分为两部分：

投标报价1为服务期内的固定维保费用总价。磋商报价中应包括完成消防维保费、驻点人员服务费、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。供应商应根据竞争性磋商文件要求、采购人组织的现场踏勘实际情况、自身的综合实力，自由竞报磋商报价并承担相应的风险责任。

▲投标报价1，最高限价50万元（2年）。

投标报价2为零星维修改造设施设备材料的折扣。对服务期内可能产生的零星维修改造设施设备材料清单（附件1）报统一折扣。结算单价=单价×中标折扣。设备材料按实结算。

举例说明（投标报价2）：

如：投标折扣为85%，控制器为3280元/个

则：控制器的主材结算价=3280元/个×85%=2788元/个，签证确认的工程量套用2018年浙江省安装工程预算定额相关子目计取安装、辅材、人工费。零星维修改造项目相关的税费等参照2018年浙江省安装工程预算定额中值计取。

投标报价2可累计结算的上限为：预算-投标报价1。

2、付款方式：

2.1维保费用付款方式为合同签订后支付50%，剩余费用合同期满后经采购人验收合格后付清。如遇考核不合格或结算金额达到预算总金额合同需中止时等状况，维保费按实际天数折算支付。

2.2零星维修改造费用按送审至采购人指定的第三方审计机构审定后按实结算。

2.3设施设备材料清单中未包含的，主材价按照施工期省市造价管理部门发布的信息价执行，没有信息价的按照市场价或签证价执行，需经甲方书面确认。

附件：浙江省肿瘤医院消防维保服务和零星维修改造设施设备材料清单

| 序号 | 材料、设备名称 | 规格型号 | 单位 | 主材单价（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 火灾自动报警系统 |  |  |  |  |
| 1 | 感烟探测器（包含底座） | JTY-GD-G7T | 个 | 98 | 海湾 |
| 2 | 感温探测器（包含底座） | JTW-ZCD-G5H | 个 | 98 | 海湾 |
| 3 | 线型光束感烟火灾探测器 | JTY-HM-GST103 | 个 | 350 | 海湾 |
| 4 | 直控盘终端器 | ZD-02 | 个 | 50 | 海湾 |
| 5 | 手动报警按钮 | J-SAM-GST9121C | 个 | 88 | 海湾 |
| 6 | 消火栓按钮 | J-SAM-GST9123B | 个 | 80 | 海湾 |
| 7 | 输入模块 | GST-LD-8300B | 个 | 78 | 海湾 |
| 8 | 输入/输出模块 | GST-LD-8364H/8361H | 个 | 80 | 海湾 |
| 9 | 声光警报器 | GST-HX-320B | 个 | 75 | 海湾 |
| 10 | 隔离模块 | GST-LD-8313B | 个 | 70 | 海湾 |
| 11 | 扬声器监视模块 | GST-LD-8305A | 个 | 60 | 海湾 |
| 12 | 消防广播 | 吸顶/壁挂5W | 个 | 60 | 原与大楼一致 |
| 13 | 消防电话分机 | TS-GSTN701 | 个 | 80 | 凯拓、海湾 |
| 14 | 火灾显示盘 | GST-ZF-120Z | 个 | 600 | 海湾 |
| 15 | 直接控制盘 | GST-LD-KZ08H | 个 | 555 | 海湾 |
| 16 | 总线制操作盘 | GST-LD-SD128H | 个 | 542 | 海湾 |
| 17 | 双回路板 | JB-HB-GST484H | 块 | 1800 | 海湾 |
| 18 | 立式控制柜 | LD-1001A5 | 个 | 950 | 海湾 |
| 19 | 联网接口卡 | GST-LWK5000H-CAN | 个 | 542 | 海湾 |
| 20 | 智能电源盘 | GST-LD-D06H | 台 | 1500 | 海湾 |
| 21 | 火灾报警控制器/消防联动控制器(3872点) | JB-QG-GST5000H/9000H | 台 | 18000 | 海湾 |
| 22 | 消防控制室图形显示装置 | GST-QG-GM9200 | 台 | 9000 | 海湾 |
| 23 | 消防应急广播设备 | GST-XG9000S | 台 | 1500 | 海湾 |
| 24 | 广播功率放大器 | GST-GF500WA | 台 | 1500 | 海湾 |
| 25 | 气体灭火控制器/火灾报警控制器 | GST-QKP01H | 台 | 2300 | 海湾 |
| 26 | 气体灭火控制器/火灾报警控制器 | GST-QKP02H | 台 | 2500 | 海湾 |
| 27 | 气体灭火控制器/火灾报警控制器 | GST-QKP04H | 台 | 3000 | 海湾 |
| 28 | 气体释放警报器 | GST-LD-8317H | 个 | 240 | 海湾 |
| 29 | 紧急启停/手自动转换开关 | GST-LD-8316H | 个 | 650 | 海湾 |
| 30 | 阀密铅酸蓄电池 | BT-HSE-55-12（12V55AH） | 个 | 450 | 赛特 |
| 31 | 电气火灾监控设备(484) | GST-DH1000H | 个 | 4500 | 海湾 |
| 32 | 组合式电气火灾监控探测器 | DH-GST-N3202-Y-100 | 个 | 160 | 海湾 |
| 33 | 组合式电气火灾监控探测器 | DH-GST-N3202-Y-250 | 个 | 190 | 海湾 |
| 34 | 组合式电气火灾监控探测器 | DH-GST-N3202-F-250 | 个 | 450 | 海湾 |
| 35 | 组合式电气火灾监控探测器 | DH-GST-N3202-F-400 | 个 | 560 | 海湾 |
| 36 | 组合式电气火灾监控探测器 | DH-GST-N3202-F-630 | 个 | 720 | 海湾 |
| 37 | 组合式电气火灾监控探测器 | DH-GST-N3202-F-1000 | 个 | 1200 | 海湾 |
| 38 | 组合式电气火灾监控探测器 | DH-GST-N3202-F-2000 | 个 | 2500 | 海湾 |
| 39 | 测温传感器 | DH-GST-N2203 | 个 | 50 | 海湾 |
| 40 | 消防设备电源状态监控器 | GST-DJ2000H | 个 | 3900 | 海湾 |
| 41 | 交流三相电压传感器 | GST-DJ-S60C | 个 | 260 | 海湾 |
| 42 | 交流三相电压电流传感器 | GST-DJ-S63C | 个 | 300 | 海湾 |
| 43 | 交流三相单路电压传感器 | GST-DJ-S30C | 个 | 220 | 海湾 |
| 44 | 防火门监控器（484点） | GST-FH1000H | 个 | 5400 | 海湾 |
| 45 | 防火门监视模块 | GST-FH-MC01 | 个 | 80 | 海湾 |
| 46 | 防火门监视模块 | GST-FH-MC02 | 个 | 96 | 海湾 |
| 47 | 二线制防火门闭门器 | FDM-C500-W85 | 个 | 240 | 海湾 |
| 二 | 应急照明和疏散指示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 应急照明控制器 | HW-C-T-XN100 | 台 | 15600 | 海湾 |
| 2 | 应急照明集中电源 | HW-D-AC(DC36V/0.3kVA)-XN30Q | 台 | 2800 | 海湾 |
| 3 | 应急照明集中电源 | HW-D-AC(DC36V/0.5kVA)-XN50Q | 台 | 3787 | 海湾 |
| 4 | 应急照明集中电源 | HW-D-AC(DC36V/1kVA)-XN100Q | 台 | 7600 | 海湾 |
| 5 | 消防应急照明灯（DC36V） | HW-ZM-ACJ-6WXN651（嵌顶）6W | 个 | 70 | 海湾 |
| 6 | 消防应急照明灯具(DC36V） | HW-ZM-ACJ-6WXN661（壁挂）6W | 个 | 70 | 海湾 |
| 7 | 疏散指示灯、安全出口(DC36V） | HW-BZ-ACJ(ED2I L/R)-XN450 | 个 | 70 | 海湾 |
| 8 | 壁挂应急灯（自带蓄电池） | TY-ZFJC-E3W83B0 | 个 | 150 | 台谊 |
| 9 | 应急灯（自带蓄电池） | / | 个 | 140 | 与原大楼一致 |
| 10 | 疏散指示灯、安全出口灯（自带蓄电池） | / | 个 | 140 | 与原大楼一致 |
| 11 | 消防应急灯外置电源 | TY-ZFZD-17W01 | 个 | 180 | 台谊 |
| 12 | 蓄光型疏散指示地贴 | / | 个 | 5 | 国产 |
| 三 | 管线材料 |  |  |  |  |
| 1 | JDG电线管 | φ20 | 米 | 10 | 台谊 |
| 2 | 金属软管 | φ20 | 米 | 10 | 国产 |
| 3 | 电线 | WDZBN-BYJ-2.5mm2 | 米 | 5 | 杭州中策 |
| 4 | 电线 | WDZBN-RYJS-2*1.5mm2 | 米 | 6 | 杭州中策 |
| 5 | 控制电缆 | WDZBN-RYJSP-2*2.5mm2 | 米 | 18 | 杭州中策 |
| 6 | 镀锌钢管 | DN25×3.2 | 米 | 25 | 金洲 |
| 7 | 镀锌钢管 | DN32×3.5 | 米 | 28 | 金洲 |
| 8 | 镀锌钢管 | DN40×3.5 | 米 | 44 | 金洲 |
| 9 | 镀锌钢管 | DN50×3.8 | 米 | 48 | 金洲 |
| 10 | 镀锌钢管 | DN65×4.0 | 米 | 50 | 金洲 |
| 11 | 镀锌钢管 | DN80×4.0 | 米 | 65 | 金洲 |
| 12 | 镀锌钢管 | DN100×4.0 | 米 | 80 | 金洲 |
| 13 | 镀锌钢管 | DN150×4.5 | 米 | 120 | 金洲 |
| 14 | 型钢 | 国标角铁、槽钢 | Kg | 8 | 国产 |
| 15 | 管道保温用橡塑管壳 | B1级,厚度5mm | M3 | 1800 | 国产 |
| 16 | 管道保温用保护铝皮 | 厚度0.5mm | M2 | 60 | 国产 |
| 四 | 灭火系统 |  |  |  |  |
| 1 | 消防水泵 | 功率75KW、扬程100M、流量40L/S | 台 | 18500 | 上海东方 |
| 2 | 消防水泵 | 功率55KW、扬程100M、流量30L/S | 台 | 17500 | 上海东方 |
| 3 | 消防水泵 | 功率22KW、扬程50M、流量26L/S | 台 | 9600 | 上海东方 |
| 4 | 消防水泵 | 功率22KW、扬程54M、流量20L/S | 台 | 9600 | 上海东方 |
| 5 | 消防箱门 | 铝合金1800*700 | 套 | 230 | 国产 |
| 6 | 消防箱玻璃（含标识张贴安装） | 800×700 | 块 | 100 | 国产 |
| 7 | 喷头装饰圈 | / | 个 | 15 | 国产 |
| 8 | 压力表（带表弯） | Y-100 | 个 | 100 | 国产 |
| 9 | 电接点压力表 | YXC-100-1.6MP | 个 | 150 | 国产 |
| 10 | 湿式报警阀组 | DN150 | 套 | 1200 | 国产 |
| 11 | 预作用报警阀组 | DN150 | 套 | 1350 | 国产 |
| 12 | 报警阀水力警铃 | 与报警阀组配套 | 只 | 200 | 奇杰 |
| 13 | 报警阀延时器 | 与报警阀组配套 | 只 | 200 | 奇杰 |
| 14 | 消防低压压力开关 | 与原大楼一致 | 个 | 150 | 奇杰 |
| 15 | 消防专用流量开关 | 法兰式 | 个 | 800 | 国产 |
| 16 | 信号蝶阀 | DN150 | 个 | 300 | 国产 |
| 17 | 信号蝶阀 | DN100 | 个 | 260 | 奇杰 |
| 18 | 水流指示器 | DN150 | 个 | 200 | 奇杰 |
| 19 | 水流指示器 | DN100 | 个 | 180 | 奇杰 |
| 20 | 水炮系统现场控制箱 | KZX208 | 台 | 2600 | 江苏共安 |
| 21 | 水炮裸炮5L（带视频） | ZDMS0.6/5S-JSGA | 台 | 4600 | 江苏共安 |
| 22 | 末端紫外探测器 | ZT708 | 台 | 1500 | 江苏共安 |
| 23 | 可燃气体报警控制器 | M630/32点 | 台 | 4500 | 上海翼捷 |
| 24 | 防爆型输入输出模块 | 与M630主机配套 | 台 | 1100 | 上海翼捷 |
| 25 | 可燃气体探测器 | 与M630主机配套 | 台 | 1200 | 上海翼捷 |
| 26 | 高压细水雾过滤器 | DN50 | 个 | 300 | 原大楼一致 |
| 27 | 高压细水雾喷头 | 开式、K=0.9 | 个 | 220 | 四川千页 |
| 28 | 易熔合金喷头 | 72度，上喷 | 个 | 20 | 奇杰 |
| 29 | 快速响应喷头 | 68度，上/下喷 | 个 | 25 | 奇杰 |
| 30 | 快速响应侧喷 | 68度 | 个 | 25 | 奇杰 |
| 31 | 隐蔽式快速响应喷头 | 68度 | 个 | 35 | 奇杰 |
| 32 | 室内普通消火栓 | SN65 | 个 | 200 | 鼎梁 |
| 33 | 室内减压稳压型消火栓 | SN65 | 个 | 220 | 鼎梁 |
| 34 | 防撞室外消火栓 | 地上式DN150 | 只 | 1550 | 鼎梁 |
| 35 | 室外水泵接合器 | 地下式DN150 | 只 | 1600 | 鼎梁 |
| 36 | 消防自救卷盘 | 25米 | 套 | 180 | 鼎梁 |
| 37 | 轻便消防水龙 | 25米 | 套 | 180 | 鼎梁 |
| 38 | 有衬里消防水带 | 10型65-25 | 条 | 200 | 与原大楼一致 |
| 39 | 消防直流水枪头 | DN65 | 个 | 25 | 与原大楼一致 |
| 40 | 消防水带接口 | KD65 | 个 | 25 | 与原大楼一致 |
| 41 | 消火栓前禁止堆物地板膜 | 400×750 | 个 | 35 | 与原大楼一致 |
| 五 | 防排烟系统 |  |  |  |  |
| 1 | 铝合金百叶风口 | 1200*650mm与风阀配套 | 个 | 400 | 国产 |
| 2 | 消防风机传动皮带 | 与风机配套 | 条 | 90 | 国产 |
| 3 | 电动执行机构 | 与风阀配套 | 个 | 110 | 东灵 |
| 4 | 电动挡烟垂壁控制箱 | 设备配套 | 个 | 1300 | 与原大楼一致 |
| 5 | 电动挡烟垂壁无线按钮 | 设备配套 | 个 | 150 | 与原大楼一致 |
| 6 | 碳钢风管 | 厚1.2mm | 平方 | 100 | 与原大楼一致 |
| 7 | 防排烟玻镁复合风管 | 耐火极限≥1.5H，双面彩钢 | 平方 | 165 | 与原大楼一致 |
| 8 | 消防风机 | 风量25700m3/h，全压914pa，转速800r/min，噪音70dB(A)，功率11kw | 台 | 7500 | 与原大楼一致 |
| 9 | 消防风机 | 风量28112m3/h，全压549pa，转速1300r/min，噪音70dB(A)，功率11kw | 台 | 8500 | 与原大楼一致 |
| 六 | 防火分隔系统 |  |  |  |  |
| 1 | 防火门(包括旧门拆除、门框门扇、门套、五金件等更换) | 钢质/木质/钢木质（款式根据医院要求定制） | 平方 | 1500 | 国产 |
| 2 | 木质防火门外包不锈钢 | 304不锈钢，厚度1.0MM | 平方 | 430 | 国产 |
| 3 | 防火门合页 | 5寸304不锈钢加厚 | 个 | 25 | 国产 |
| 4 | 配电箱防火封堵 | 柔性防火材料 | 只 | 200 | 国产 |
| 5 | 井道防火封堵（横向、竖向、桥架内） | 阻火包/无机防火材料 | 处 | 800 | 国产 |
| 6 | 防火门闭门器 | / | 只 | 120 | 固特 |
| 7 | 防火门顺位器 | / | 只 | 10 | 固特 |
| 8 | 防火门电磁释放器 | / | 只 | 260 | 与原大楼一致 |
| 9 | 防火卷帘门控制箱 | 设备配套 | 个 | 1600 | 与原大楼一致 |
| 10 | 常闭防火门标识（自带背胶） | 150×300 | 个 | 15 | 与原大楼一致 |
| 七 | 灭火器 |  |  |  |  |
| 1 | 悬挂式超细干粉自动灭火装置 | FZX-ACT6/1.2 | 只 | 600 | 与原大楼一致 |
| 2 | 水基型灭火器(水雾) | MSWZ/3型 1A 55B E | 具 | 70 | 与原大楼一致 |
| 3 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 具 | 50 | 与原大楼一致 |
| 4 | 手提式洁净气体灭火器（无磁不锈钢不导电） | 4Kg七氟丙烷灭火器 | 具 | 2500 | 与原大楼一致 |
| 八 | 其它 |  |  |  |  |
| 1 | 用户信息传输装置 | 产品认证：CCCF认证 | 台 | 2500 | 海康威视 |
| 2 | 室外消火栓智能采集终端 | 通讯方式：NB-IoT 测量范围：0～2.5MPa， 供电方式：高能锂亚电池供电 | 台 | 2200 | 海康威视 |
| 3 | 无线数显压力表 | 通讯方式：NB通讯方式 电池供电：3.6V/7.2AH 测量范围：0~2.5MPa | 台 | 850 | 海康威视 |
| 4 | 数显压力表配套蓄电池 | 3V，7200mAh，21.6Wh | 个 | 70 | 海康威视 |

注：清单中的货物如遇产品更新迭代而导致停产的，供应商应将产品升级至同档次及以上的新型号，不收取额外费用。