用户需求书（含评分标准）

项目概述

项目背景

因医院内外围交通环境复杂，早晚高峰及就诊时段拥堵严重。目前交通巡查主要依靠人工步行或车载巡逻，覆盖范围有限、盲区多、夜间及复杂路况识别能力弱；院区安防依赖固定监控和门禁，尚未部署任何空中巡查设备，高层楼顶、偏僻角落、消防通道等重点区域存在巡查盲区。

为精准把脉交通态势、提升安防消防管控水平，拟建设无人机智能化巡检系统，通过“空中巡查+地面联动”模式，填补人力巡查盲区，提升交通管理、安防监控和消防应急的智能化水平。

建设目标

（一）交通管理
利用无人机对医院内外围道路开展高频次空中巡查，实时回传交通态势（车流密度、排队长度等），实现道路100%空中可视覆盖，辅助指挥中心科学调度，实现交通疏导智能化、精细化。

（二）安防防控
对院区出入口、停车场、偏僻角落、危险品库房等重点区域开展常态化空中巡逻，实时监控人流、排查可疑行为，突发事件时可快速升空取证，震慑违法滋事行为，弥补地面安保盲区。

（三）消防管控
对高层建筑楼顶、外墙、消防通道、易燃易爆区域等盲区开展常态化巡检，精准排查线路老化、通道堵塞等隐患；火灾时通过热成像快速定位火源、搜寻被困人员，实时回传现场情况，支撑应急救援。

（四）应急响应
构建空地一体化应急联动机制，突发事件时无人机先行抵近侦察，实时回传影像，辅助指挥中心快速研判、科学调度，提升响应处置效率。

采购需求

采购清单及技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、无人机自动巡检系统 |  |  |  |  |
| 1 | 无人机自动机场 | 1.★整体重量：≤55kg（不含飞行器） 2.外形尺寸（长*宽*高）：≤1800*800*500mm（舱盖开启） 3.最大允许降落风速：≥12m/s 4.最大运行海拔高度：≥4500m 5.★RTK基站卫星接受频率：同时接收GPS、BeiDou、GLONASS、Galileo、QZSS 6.RTK基站定位：水平：≤1cm+1ppm（RMS）垂直：≤2cm+1ppm（RMS） 7.传感器：风速传感器、雨量传感器、环境温度传感器、水浸传感器、舱内湿度传感器、舱内湿度传感器 8.备用电池续航时间：≥4小时 9.支持外接交换机进行数据通信 10.★支持使用移动终端APP进行部署和调试 （带“★”的提供具有法定检测机构出具的检测/检验报告) | 套 | 1 |
| 2 | 无人机 | - 1.裸机重量：≤1900 克 - 2.尺寸（长×宽×高）：≤380×420×220mm（不含桨叶） - 3.对角线轴距：≤500mm - 4.最长飞行时间：≥45分钟 - 5.热成像传感器类型：非制冷氧化钒（VOx） - 6.分辨率：≥640*512 - 7.帧率：≥30Hz - 8.★测温方式：点测温、区域测温 - 9.数字变焦：≥28倍 - 无人机-广角相机： - 1.有效像素：≥4800万 - 2.等效焦距：24mm - 无人机-中长焦相机： - 1.有效像素：≥4800万 - 2.等效焦距：70mm - 无人机-长焦相机： - 1.有效像素：≥4800万 - 2.等效焦距：168mm - 3.数字变焦：≥16倍 - 4.混合变焦：≥110倍 - 无人机-激光测距模块： - 1.测距精度：≤1m - 2.正入射量程：≥1800m（1HZ）@20%反射率目标 - 3.斜入射量程：600m（1HZ）（1：5斜距） - 4.盲区：≤1m - （带“★”的提供具有法定检测机构出具的检测/检验报告) | 台 | 1 |
| 3 | 无人机电池 | 1.重量：≤650g 2.容量：≥6500mAh 3.能量：≤150Wh 4.支持低温自加热充电 | 块 | 1 |
| 4 | 4G增强图传模块 | 在无人机原有图传的基础上，与4G网络共同协作，如原有图传信号受遮挡或干扰，用户仍可借助4G网络操控无人机，降低断开连接的几率 | 套 | 1 |
| 5 | 喊话器 | 1.重量：≤90g 2.尺寸（长*宽*高）：≤80*80*60mm 3.最大功率：≥15瓦 4.最大响度：≥114dB@1m 5.有效广播距离：≥300m 6.广播方式：实时喊话、录音喊话、媒体导入（支持边传边播）、文字转语音 7.防护等级：≥IP55 | 套 | 1 |
| 6 | 探照灯 | 1.重量：≤100g 2.尺寸（长*宽*高）：≤100*170*30mm 3.最大功率：≥30瓦 4.照度：≥4.3±0.2lux@100m，17±0.2lux@50m 5.有效照明角度：≥22度（10%相对照度） 6.有效照明面积：≥2200平方m@100m（10%相对照度） 7.云台可控转动范围：俯仰：≥-90°~35° 8.防护等级：≥IP55 | 套 | 1 |
| 7 | 无人机机场诊断模块 | 1.重量：≤150g 2.高度：≤60mm 3.★支持机场远程开合电，电源和网络在位监测，并上传信息至平台告警模块 4.模块自带UPS电源，外接电源断开时依旧能与平台进行通讯 （带“★”的提供具有法定检测机构出具的检测/检验报告) | 套 | 1 |
| 8 | 第三方责任险 | 提供不低于100万的第三者责任险，不计免赔，人伤物伤共享保额 | 台/年 | 3 |
| 9 | 机场网络资费 | 上行带宽100Mbps以上，下行300Mbps以上 | 条/年 | 3 |
| 10 | 安装服务 | 1.安装部署的人力、交通费用 2.安装部署中使用的4G路由器、视频监控、电源防水盒及五金件费用 3.勘察选址相关费用 4.机场基座的材料费及施工所需的人工&进场费用 5.电线、网线、避雷设施、配电箱的材料费用及施工所需的人工&进场费用 6.吊装作业等特殊场景费用及特殊场所的进场费用 | 项 | 1 |
| 二、软件平台 |  |  |  |  |
| 1 | 无人机管控平台 | ★1、无人机状态监测：支持显示多架多类型无人机的数传、图传信息，实现无人机视频的集中展示；支持在线地图或离线地图； 2、组织架构设备列表：支持显示各组织架构中登记的所有无人机/当前在线无人机数量； 3、地图一体化展示：展示在线无人机的地理位置 4、地图图层信息：支持显示多类图层信息展示； 5、设备管理 无人机机巢、无人机设备类型相关数据查看：支持在线机巢的实时信息显示，包括图形化的机巢状态显示，网络状态、数据上传等；机巢的信息数据包括P-GPS状态、链接卫星数量、网络时延、无人机当前电量等信息。在GIS地图中，显示机巢位置以及无人机可覆盖范围； 5.1、气象信息显示：机巢气象站信息显示； 5.2、无人机基础信息显示：包括经纬度、水平速度、垂直速度、高度、距返航点距离等； ★5.3、远程调试：支持机巢的远程调试，包括机巢重启、飞行器夜航灯开关、备降转移高度、限远、避障开关等； 5.4、一键起飞/降落：无人机地图选点参数设置，一键起飞，一键降落功能； 6、智能航线规划：平台能够实现智能航线规划功能，航线数据统一保存在平台端，形成航线库； 7、航线任务下发：平台端的航线下发至无人机遥控器，无人机按照下发航线进行飞行； ★8、历史轨迹查看：支持实现轨迹回放时同步显示无人机相关信息等。轨迹回放支持倍速播放； 9、集中展示：平台端以四分屏、六分屏、九分屏等方式进行电视墙形态直播无人机实时视频。支持多类型视频终端设备将实时视频投送至平台端进行实时显示。对视频展示的布局方式进行选择，标准模式为：四宫格展示、六宫格展示、九宫格，十二宫格展示。 10、飞行任务管理：新建计划：填写计划名称、选择航线、返航高度、失联动作等；计划任务：计划任务：按状态查看具体任务信息。 11、航线库：管理已建航线规划，支持航线上传、绘制、查看、删除。 12、部门管理:设置部门及管辖范围，实现内部组织机构管理。 13、人员管理：设置人员及角色，实现对不同部门下的人员管理。 14、角色管理：设置角色及对应的权限，实现对不同角色在系统内的不同权限管理。 15、在线无人机查看：查看在线无人机飞行状态，实时查看无人机飞行视频、飞行轨迹等信息。 16、远程云台控制：支持远程云台镜头控制（云台左右、上下旋转）； 17、点线面标注:支持在地图页面进行点、线、面标注，标注信息在系统端、飞手遥控器端、单兵端同步查看；支持标注信息管理； 18、设备告警：设备告警历史记录展示，包括警告内容、设备、时间等； 19、通知公告：公告内容发布管理； 20、日志操作记录：记录系统内各类操作、登录记录； ★21、AI智能检测：支持AI算法的接入，投标人须承诺开放API接口，承诺提供人员、车辆、烟雾/火点识别算法调试与配置服务； ★22、AR实景投影：支持AR实景投影，将关键地理信息实时叠加至无人机直播画面； ★23、移动端查看：支持平台移动端APP（iOS/Android）查看，APP端与Web端功能同步； 24、媒体库：无人机所拍摄的图片及视频显示，包括图片及视频； ★25、警情管理：警情列表化展示，包括位置、时间、经纬度、警情级别等信息； ★26、第三方平台对接：支持将无人机的视频、报警巡检数据等推送至第三方应用平台；投标人须提供《第三方平台对接承诺函》； ★27、信创部署：支持信创服务器或信创云部署，提供国产化适配方案；投标人须提供《私有化部署承诺函》 ★28、私有化部署：软件平台支持私有化部署，部署于采购人指定的本地服务器或信创云环境。投标人须提供《私有化部署承诺函》。 （带“★”的须提供软件功能截图佐证，★26、★27、★28 须提供加盖原厂家公章的承诺函佐证) | 套 | 1 |

软件平台部署方式

软件平台采用云部署方式，需支持私有化部署。部署环境支持信创服务器或者信创云部署。部署于采购人指定的云服务器环境（可由采购人自行选择云服务商），确保所有业务数据（含飞行影像、任务记录、分析结果等）存储于采购人可控的云账号内，数据所有权归采购人。

数据所有权：无人机飞行及软件平台运行过程中采集的全部数据（包括但不限于视频、照片、热成像影像、飞行日志、AI分析结果等）的所有权归采购人所有。供应商不得以任何理由留存、复制或向第三方提供数据。相关权责应在合同中明确约定。

后续扩展性：软件平台应提供开放API接口，支持后续接入更多无人机机场和业务系统。

施工管理要求

1、施工环境与安全要求

供应商应充分了解医院医疗场所的特殊性，制定针对性的施工方案，包括但不限于：施工区域规划、作业时间安排（尽量避开就诊高峰期及夜间休息时段）、人员出入管理、噪声控制、粉尘控制等措施，最大限度减少对医疗秩序的影响。

施工现场应设置明显的安全警示标志和施工围挡，确保患者、家属及医护人员的安全通行。

施工期间须严格遵守医院的消防安全管理规定，动火作业须提前办理审批手续，并配备消防器材。

施工过程应采取有效降噪措施，确保施工噪声符合医院环境要求。

2、施工质量与损坏修复

供应商应确保施工所用辅材（线缆、线管、支架、紧固件等）符合国家质量标准，并提供材料清单及合格证明。

因施工造成的各类设施损坏（包括但不限于路面、墙面、绿化、管线等），由供应商负责修复并承担全部费用。

3、应急处置与特殊时期保障

供应商应制定施工期间及系统运行期间的应急处置方案，包括供电中断、网络故障、设备异常等情况的快速恢复措施。

4、人员配置

施工人员进入医院区域须遵守医院管理规定，接受院方安全培训并备案。

商务要求

供货方式及报价要求

按招标项目的技术要求，投标方根据项目特点和企业条件确定投标报价。投标方所报的投标报价为本标项的总报价，包括全部设备价款（含必备的附件备件）、运输装卸费、安装调试费、产品购置费、包装、装卸、保险、利润、税金、培训、保修等一切费用。如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同单价不做调整，具体数量按实结算。

按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标报价内，由中标人向税务机关缴纳。

交货时间及地点：

交货时间：无人机机场在合同签订后 1 个月内交货并完成安装调试，软件部分在合同签订后 3 个月内完成安装调试。

交货地点：按采购人指定地点。

质保期与售后服务要求

提供产品质保期 3 年，质保期从项目安装调试完毕，最终验收合格之日开始计算。质保期内因产品质量问题，中标人应免费更换同等产品。

质量保修期内，要求中标单位 7×8 小时热线电话、远程网络、现场等技术支持服务，中标单位须在接到招标人维修要求电话后 2 小时内做出明确响应和安排，4 小时内做出故障诊断报告，如需现场服务的，具有解决故障能力的工程师应在 6 小时内到达现场，重大问题或其他无法迅速解决的问题须在 24 小时内解决或提出明确解决方案。维修过程中所需材料中标单位在接到通知后应及时提供，最长不超过 48 小时必须送达招标人。若短期无法修复的，应及时提供相应备用货物并负责安装调试。

技术培训

供方须对需方的操作人员、技术人员进行免费培训。培训内容包括对需方进行详尽的工作原理、操作使用、一般维护、常见故障排除等系列专业培训，并提供系统操作、维修手册及各类设备的说明书。

培训费用应包含在投标报价中。

知识产权

中标人保证其产品及服务不侵犯任何第三方知识产权。软件平台的知识产权归中标人所有，采购人享有在本次采购范围内的永久使用权。定制开发部分的知识产权归属由双方在合同中另行约定。

保密要求

中标人及其工作人员对项目实施过程中知悉的采购人所有信息负有保密义务，未经采购人书面同意不得向任何第三方泄露。中标人须与采购人签订保密协议，并对其员工进行保密教育。

违约责任

中标人逾期交付货物或完成安装调试的，每逾期一日，按合同总价的0.5‰支付违约金；逾期超过30日的，采购人有权解除合同。质保期内中标人不履行售后服务义务的，采购人有权委托第三方维修，费用由中标人承担。

争议解决

因合同履行发生争议的，双方协商解决；协商不成的，提交采购人所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

验收

1、项目安装调试完成后，由采购人组织初步验收。初步验收合格后进入试运行期，试运行期不少于30天。试运行期满且系统稳定运行、完成合同约定的全部功能后，由采购人组织最终验收。

2、验收按中华人民共和国现行技术标准、招标文件及合同规定的验收评定标准执行。验收费用由中标人承担。如发现与招标文件技术要求不符，中标人应在规定时间内用合格产品调换不合格产品；整改期间采购人有权使用全部设备。

合同的签订

中标单位在收到《中标通知书》后 30日内与浙江省肿瘤医院签订合同。